前 言

临沂瑞丰高分子材料有限公司是山东瑞丰高分子材料股份有限公司为满足市场需求而扩大生产规模，在山东省临沂市沂水县新征土地建设的全资子公司。山东瑞丰高分子材料股份有限公司始建于 1994 年，主要从事 PVC 助剂的研发、制造和销售，是 PVC 助剂行业中 PVC 加工助剂和抗冲改性剂这一细分行业的龙头企业。公司产品广泛应用于聚氯乙烯(PVC)门窗、管道、管件、发泡板、片材、薄膜等硬质品的加工。

临沂瑞丰高分子材料有限公司成立于 2012 年，注册资金 6500 万元人民币，厂址位于山东省沂水县沂水庐山化工产业园内。公司成立后主要从事加工、销售塑料助剂。

4万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产2万吨/年 ECH 工程(二期)项目一期工程2万吨MC 装置已于2022年8月完成竣工环境保护验收工作。本次验收范围为4万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产2万吨/年 ECH 工程(二期)项目二期(ECH 及氯化钙装置)，工程内容包括ECH生产车间和氯化钙车间，建设规模为ECH（环氧氯丙烷） 2万t/a，氯化钙溶液4万t/a。

临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目二期(ECH 及氯化钙装置) 建设地点位于山东省沂水县沂水庐山化工产业园内，本项目属于改扩建项目，本次验收项目投资2200万元，环保投资210万元，不新增土地，不新建厂房，通过技术改造和增加/更新部分生产设备实现新增产能。

临沂瑞丰高分子材料有限公司委托山东永润环保咨询有限公司编制完成了《临沂瑞丰高分子材料有限公司4万吨/年 MC抗冲击改性剂联产2万吨/年ECH工程(二期)项目环境影响报告书》，临沂市行政审批服务局于2020年10月12日对本项目进行了批复(临审服投资许字[2020]21053号)。其中一期工程2万吨MC 装置已于2022年8月完成竣工环境保护验收工作。

目前ECH生产装置各项环保设施均已建成并投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》[国环规环评（2017）4号]、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》[生态环境部公告2018年第9号]的要求和规定，对本项目进行竣工环境保护验收。

临沂瑞丰高分子材料有限公司编制了《临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目二期(ECH及氯化钙装置) 》监测方案，并委托山东华度检测有限公司进行检测，山东华度检测有限公司接受委托后，对现场进行勘查，并于2023年9月23日-9月24日对现场废气、废水、噪声进行检测，根据监测结果，编制了项目竣工环境保护验收监测报告。

- 目 录

目 录	1

1项目概况	3

2验收依据	5

2.1法律法规文件	5

2.2标准规范文件	6

2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	7

3 项目建设情况	8

3.1地理位置及平面布置	8

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	23

3.4水源及水平衡	24

3.5生产工艺	26

3.6项目变动情况	36

4 环境保护设施	39

4.1污染物治理/处置设施	39

4.2其他环境保护设施	43

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	43

4.4环境监测执行情况	44

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	46

5.1环境影响报告书主要结论与建议	46

5.2审批部门审批决定	46

6验收执行标准	52

6.1污染物排放标准及限值	52

7验收监测内容	55

7.1污染物排放监测内容	55

8质量保证和质量控制	57

8.1监测分析方法	57

8.2监测仪器	59

8.3人员能力	62

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	62

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	63

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	65

9环境管理调查	66

9.1环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况	66

9.2环保设施建设、运行、检查、维护情况	67

9.3固体废物产生、处理与综合利用情况	68

9.4环境风险防范设施	68

10验收监测结果	71

10.1生产工况	71

10.2环保设施调试运行效果	71

11验收监测结论	86

11.1“三同时”执行情况及项目建设变化情况	86

11.2环保设施调试运行效果	86

11.3污染物排放总量	88

11.4排污许可证情况	89

11.5建议	89

附 注	91

- 1项目概况

本次验收范围是4万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产2万吨/年 ECH 工程(二期)项目(ECH 及氯化钙装置)，本次验收内容包括ECH及氯化钙生产装置，具体验收情况见表 1.1-1。

表 1.1-1  验收项目概况

| 项目名称 | 临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目(ECH及氯化钙装置)竣工环境保护验收监测报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临沂瑞丰高分子材料有限公司 |  |  |  |
| 建设地点 | 临沂市沂水县沂水庐山化工产业园内，南三环路以北，庐山中路以东，临沂瑞丰高分子材料有限公司现有厂区内 |  |  |  |
| 联系人 | 侯宝金 | 联系电话 |  | 13355218396 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √ 技改 迁建 |  |  |  |
| 设计单位 | 山东鸿运工程设计有限公司 | 施工单位 | 山东军辉建设集团有限公司 |  |
| 占地面积 | 8977m2 | 绿化面积 | / |  |
| 开工日期 | 2020 年 10 月 20 日 | 竣工日期 | 2021 年 12 月 31 日 |  |
| 调试时间 | 2023年3月—2023年 6月 | 申请排污许可证情况 | 已变更完排污许可证 91371323054973844Y001V |  |
| 环评报告书审 批部门 | 临沂市行政审批服务局 |  |  |  |
| 环评报告书审 批时间 | 2020 年 10 月 12 日 | 环评报告书审批文号 | 临审服投资许字 [2020]21053 号 |  |
| 环评报告书编 制单位 | 山东永润环保咨询有限公司 | 环评报告书完成时间 | 2020 年 8 月 |  |
| 验收工作由来 | 项目竣工申请验收 | 验收工作的组织与启动时间 | 2023 年 7 月 |  |
| 项目竣工验收 监测单位 | 山东华度检测有限公司 | 项目竣工验收报告编制单位 | 临沂瑞丰高分子材料有限公司 |  |
| 验收范围 | 临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二 期)项目二期(ECH及氯化钙装置)。 |  |  |  |
| 验收内容 | 1、核查工程在设计、施工阶段对环评报告、环评批复中所提出的环保措施的落实情况。 2、核查工程实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅助的使用情况。 3、核查各污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项污染控制措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，核查污染物达标排放情况及污染物排放总量的落实情况。 4、核查环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，核查环保管理制定和实施情 况，相应的环保机构、人员和监测设备的配备情况。 5、核查工程周边敏感保护目标分布及受影响情况；核查卫生防护距离内是否有新建环境 敏感建筑物。 |  |  |  |

| 是否编制了验收监测方案 | 是 | 方案编制时间 | 2023 年 9 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收监测 时间 | 2023年 9 月 23 日-24日 | 验收监测报告 形成过程 | 根据现场实际建设情况及验收监 测完成报告编制 |
| 总量控制指标 | 根据《临沂市建设项目污染物总量确认书》 (LYZL(2020)029 号)的要求，本项目最终排入外环境的COD、NH3-N 、SO2、NOx、颗粒物应分别控制在4.127t/a、0.206t/a、 0.28t/a、2.62t/a、11.881t/a以内。 |  |  |
| 运行时间 | 年运行 7200h |  |  |
| 投资情况 | 本次验收项目总投资 2200万元， 其中环保投资210万元 |  |  |

- 2验收依据

## 2.1法律法规文件

1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015.01.01）；

2、《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号，2015.06.05）；

3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第43号，2020.04.29）；

4、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（总局令第13号，2017.11.20）；

5、《中华人民共和国水污染防治法（新）》（主席令第70号，2018.01.01）；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第16号，2018.10.26）；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号，2018.12.29）；

8、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（主席令第104号，2021.12.24）；

9、《中华人民共和国土壤污染防治法》（主席令第8号，2019.01.01）。

10、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令[2017]682号，2017.10.01）；

11、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）；

12、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号，2018.05.15）；

13、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号，2015.06.04）；

14、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号，2018.01.19）；

15、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号，2019.12.23）；

16、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函（2017）1235号，2017.08.03）；

17、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号，2016.09.30）；

18、《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》；

19、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号，2019.09.02）；

20、《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工 作机制的意见》(环执法[2021]70 号)

## 2.2标准规范文件

1、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）；

2、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

3、《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局[1999]第5号，1999.06.22）；

4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

6、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

7、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）；

8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

10、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；

12、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；

13、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.32-2018）；

14、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

15、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

16、《全国土壤污染状况评价技术规定》（环发[2008]39号）；

17、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018)；

18、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）；

## 2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

1、《临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目环境影响报告书》及批复(临审服投资许字[2020]21053 号)；

3 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

3.1.1项目地理位置

临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目(ECH及氯化钙装置) 位于沂水县沂水庐山化工产业园内， 庐山中路以东，南三环路以北，厂区北侧为山东依田新材料有限公司，东侧为空地，西侧为鲁洲化工。项目所在区域交通便利，基础设施完善。具体地理位置位于北纬37°46′37″，东经117°50′30″附近。项目地理位置详见附图1，四邻关系见附图3。

根据现场勘察距离本项目工程最近的敏感目标为东南方向柳家庄村，最近距离为 580m；满足卫生防护距离要求。项目周边敏感目标分布见附图2。

3.1.2厂区平面布局

临沂瑞丰高分子材料有限公司厂区东西宽约 345m，南北长约 376m。厂区采用阶梯式竖向布置，分为 2 个平台(东区和西区)，两个平台高差 5.9m。厂区设置 2 个人流出入口，2 个物流出入口。厂区西部南端为办公生活区，北端为配件仓库和原料罐区；东区为生产区，东区从南至北分别为 ACR 合成及干燥车间、 ACR 成品仓库、 MC 仓库、MC 合成干燥车间、氯化钙车间、ECH车间；消防水池、循环水池、软化水车间、空压车间、配电室位于厂区东南部，事故水池位于厂区最东南部，生化污水处理装置位于厂区北部。

MC生产车间位于中间生产区偏北，MC生产车间北侧为ECH装置，本次验收项目位于厂区中部偏北，ECH生产车间自西向东分别布置盐酸解析区、预反应区、氯化工序区、环化蒸馏区，氯化钙干燥车间位于MC生产车间东侧，氯化钙干燥车间内布置多效蒸发器等装置。项目平面布置见附图3。

## 3.2建设内容

- 3.2.1项目产品方案

项目环保治理设施与主体工程已同步技改完成并投入运行，运行基本稳定，具备了项目竣工验收监测条件。项目建设前后产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  本次验收项目产品方案

| 生产车间 | 产品名称 | 环评设计生产能力 （t/a） | 已验收MC装置 实际生产能力 （t/a） | 本次验收项目 实际生产能力 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MC车间 | MC | 20000 | 20000 | / |
| ECH车间 | ECH（环氧氯丙烷） | 20000 | 0 | 20000 |
| 氯化钙车间 | 二水氯化钙 | 20000 | 0 | 4万吨氯化钙溶液（40%） |

- 3.2.2工程建设内容

项目名称：4万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产2万吨/年 ECH 工程(二期)项目(ECH及氯化钙装置) ；

建设单位：临沂瑞丰高分子材料有限公司；

建设性质：改扩建项目；

项目投资：实际投资2200万元，其中环保投资210万元，环保投资占投资比例9.5%。

劳动定员和工作制度：依托现有员工，不新增用人，年工作300天，实行四班三运转工作制；

建设内容：本项目建成后，ECH车间ECH产能2万t/a，氯化钙车间氯化钙溶液产能4万t/a，本项目具体工程建设内容与现有工程的依托关系详见表3.2-2。

- 3.2.3项目主要设备

本项目工程主要生产设备详见表3.2-3。

表3.2-2  项目主要建设内容

| 工程 类别 | 项目 | 环评设计改扩建规模 |  | MC装置 已验收规模 | 本次实际建设规模 | 与环评一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | MC 装置合成车间 | 新增一套 2 万吨/年的 MC 合成装置，主要设备包括氯化釜、脱酸釜、带式过滤机、压滤机等 |  | 已验收 | / | 相符 |
|  | MC 装置干燥车间 | 新增一套 2 万吨/年的干燥器装置主要设备为干燥器、混料机、包装机等 |  | 已验收 | / | 相符 |
|  | ECH 装置主装置 | 改建，在已建 2 万吨/年的环氧氯丙烷主装置基础上，拆除原盐酸解析塔，新增一套盐酸解析设备，解析能力为 3t/h 干基氯化氢，保留现有蒸馏塔、环化塔、预分馏塔、精馏塔、回收塔、水洗塔及各类储罐等设备 |  | / | 改建，在已建 2 万吨/年的环氧氯丙烷主装置基础上，拆除原盐酸解析塔，新增一套盐酸解析设备， 解析能力为 3t/h 干基氯化氢，保留现有蒸馏塔、环化塔、预分馏塔、精馏塔、回收 塔、水洗塔及各类储罐等设备 | 相符 |
|  | 氯化钙干燥车间 | 改建，利用已建氯化钙干燥车间，2万吨/年氯化钙蒸发干燥装置一套，建设一套 2 万吨/年二水氯化钙装置，利用原有流化床，新增结片机、多效蒸发器、燃气热风炉等设备 |  | / | 改建，利用已建氯化钙干燥车间，2万吨/年氯化钙蒸发干燥装置一套，建设一套4万吨/年氯化钙溶液装置。 | 与环评不一致 |
| 储运 工程 | 原料成品储存 | 依托现有6200平方米MC原料成品仓库，暂存MC装置所用原料及产品 |  | 已验收 | / | 相符 |
|  |  | 依托现有6200平方米MC原料成品仓库，暂存 ECH 装置所用原料及产品及二水氯化钙 |  | 已验收 | / | 相符 |
|  | 原料罐区 | 盐酸储存依托现有2个500m3 盐酸储罐，用于储存外购的31%盐酸；依托现有 625m2 液氯存储 库，新增2个50m3液氯储罐，形成4用1备规模 |  | 已验收 | / | 相符 |
|  |  | 利用已建的1个800m3 环氧氯丙烷储罐，1个 800m3 甘油储罐， 3 个500m3 甘油储罐， 1 个 200m3 醋酸储罐 |  | / | 利用已建的1个800m3 环氧氯丙烷储罐，1个 800m3 甘油储罐， 2个500m3 甘油储罐， 1个500m3 液态氯化钙储罐， 1 个 200m3 醋酸储罐；其中1个500m³甘油储罐变更为液态氯化钙储罐。 | 与环评不一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 依托现有供水管网，由山东鲁洲集团沂水化工有限公司水厂提供 |  | 已验收 | / | 分期建设 |
|  | 排水工程 | 依托现有排水系统，雨污分流、清污分流、污污分流 |  | 已验收 | / | 分期建设 |
|  | 循环水系统 | 依托现有两座540m3循环水池和一座1200m3/h凉水塔 |  | / | 依托现有两座540m3循环水池和一座1200m3/h凉水塔 | 相符 |
|  | 供电工程 | 供电电源引自厂区南侧的10KV供电线路，厂内现有10KV的变配电所，项目总装机容量2250KW |  | 已验收 | / | 相符 |
|  | 供汽工程 | 项目所需蒸汽由沂水亿利洁能科技有限公司提供，用汽量11t/h |  | 已验收 | 沂水亿利洁能科技有限公司现更名为沂水鼎力环保科技有限公司 | 相符 |
|  | 供热工程 | 项目氯化钙干燥车间新建两台燃气热风炉，一台1.2MW蒸发燃气炉，一台1.2MW干燥燃气炉 |  | / | 现热风炉处于闲置状态，不在本次验收范围内，本次验收项目不消耗天然气 | 与环评不一致 |
|  | 供气工程 | 项目热风炉所用天然气由山东奥德燃气有限公司提供，年用气量约为140万m3 |  | / | 现热风炉处于闲置状态，不在本次验收范围内，本次验收项目不消耗天然气 | 与环评不一致 |
|  | 消防工程 | 依托现有两座540m3的消防水池，可以满足要求 |  | 已验收 | / | 相符 |
|  | 办公宿舍区 | 依托现有综合办公楼 |  | 已验收 | / | 相符 |
| 环保工程 | 废气 | MC装置废气处理设施 | 依托现有，两级碱吸收塔吸收， 经现有25m排气筒(DA004) 排放 | 已验收 | / | 相符 |
|  |  | MC 脱酸、干燥废气处理设施 | 配套新建， 5套两级旋风除尘器，4 座水吸收塔，干燥废气经两级旋风除尘+一级水洗处理，经20m排气筒(DA005) 排放 | 已验收 | / | 相符 |
|  |  | MC 混料包装废气处理设施 | 配套新建，1套两级旋风除尘器，废气连接至水吸收塔， 与干燥废气经过同一根20m排气筒(DA005)排放 | 已验收 | / | 相符 |
|  |  | HDPE 上料粉尘处理设施 | 新增集气罩及布袋除尘器，经16m 排气筒(DA008)排放 | 已验收 | / | 相符 |
|  |  | ECH 装置酸性废气处理设施 | 一级水吸收+两级碱吸收塔吸收经现有25m排气筒(DA004) 排放(两级碱吸收塔与MC装置共用) | / | 一级、二级水吸收+两级碱吸收塔吸收经现有37m高排气筒(DA004) 排放(两级碱吸收塔与MC装置共用)，排气筒高度增加为37m。 | 与环评不一致 |
|  |  | ECH 有机废气处理设施 | 配套新建， 深度冷凝+活性炭吸附尾气吸收装置，废气经20m排气筒 P4排放 | / | 配套新建，深度冷凝+碱液吸收塔+活性炭吸附尾气吸收装置，废气经37m高排气筒 DA007排放，排气筒高度增加为37m。 | 与环评不一致 |
|  |  | 氯化钙干燥工段处理设施 | 氯化钙废气主要包括天然气燃烧尾气和产品干燥、包装废气，送旋风除尘器+湿法除尘器处理，经16m排气筒P5排放 | / | 现氯化钙干燥工段处于闲置状态，不在本次验收范围内。（包括燃气热风炉、蒸汽换热器、系统鼓风机、冷却结片机、皮带输送机、流化床干燥机、旋风除尘器、密封卸料器、冷却机、余热回收器、湿法除尘器、系统引风机） | 与环评不一致 |
|  |  | 污水处理站废气与危废库废气处理设施 | 本项目对污水处理站和危废暂存库进行负压收集废气，经活性炭吸附处理，经 16m 排气筒 (DA003) 排放 | 已验收 | 对污水处理站和危废暂存库进行负压收集废气，经活性炭吸附处理，经16m高排气筒(DA003) 排放 | 相符 |
|  |  | 无组织排放 | 盐酸储罐呼吸废气引入碱洗塔处理 | 已验收 | / | 相符 |
|  |  |  | 环氧氯丙烷储罐采用内浮顶罐+氮封，醋酸储罐氮封处理，熟石灰储罐设置仓顶除尘器，卸车压料废气采取喷淋+水封处理，真空尾气采用水封处理，装卸车采用密闭装卸车技术等 | / | 环氧氯丙烷储罐采用内浮顶罐+氮封，甘油储罐加氮封，废气去深度冷凝+碱液吸收塔+活性炭吸附尾气吸收装置，废气经37m排气筒 DA007排放；醋酸储罐加氮封，废气去一级、二级水吸收塔、二级碱液喷淋装置，废气经37m排气筒DA004排放。熟石灰储罐设置仓顶除尘器。原料卸车压料废气采用密闭装卸车技术，气相平衡管与罐车、储罐相连。 | 与环评不一致 |
|  | 废水 | 生产废水 | 依托现有污水处理设施进行改造，在北侧增加生化处理环节，改造后处理工艺为气浮+水解酸化+生化处理，处理规模为500m3/d | / | 在氯化钙干燥车间北侧增加生化处理环节，改造后处理工艺为气浮+水解酸化+生化处理，处理规模为500m3/d。 | 与环评不一致 |
|  |  | 生活污水 | 经化粪池预处理后进入厂区污水处理站 | 已验收 | / | 相符 |
|  | 固废 | 固废贮存 | 依托现有一般固体废物仓库1座，新增1座42m2 危废暂存库 | 已验收，危废暂存库面积由 42m2 调整为85m2 | 依托现有 | 与环评不一致 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 基底减震、隔声、消音等，降噪效果在5dB~15dB不等 | 基底减震、隔声、消音等，降噪效果在5dB~15dB不等 |  | 相符 |
|  | 风险防控措施 | 依托现有1000m3 事故水池及倒排系统，两座总容积1080m3 的消防水池，罐区设置围堰，氯气仓库下沉0.4m，设置氯气收集、泄漏报警、视频监控等 |  | 依托现有1000m3 事故水池及倒排系统，两座总容积1080m3 的消防水池，罐区设置围堰，氯气仓库下沉0.4m，设置氯气收集、泄漏报警、视频监控等 |  | 相符 |

表3.2-3  本次验收项目主要生产设备一览表

| 序号 | 环评要求 |  |  |  |  | 实际建设 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 材质 |  |
| 物料储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甘油储罐 | V=500m3，Φ9000×9000 | 台 | 3 | Q235B | 甘油储罐 | V=500m3，Φ9000×9000 | 台 | 2 | Q235B | 1台变更为液态氯化钙储罐 |
|  |  |  |  |  |  | 液态氯化钙储罐 | V=500m3，Φ9000×9000 | 台 | 1 | Q235B |  |
|  | 甘油储罐 | V=800m3，Φ10000×10500 | 台 | 1 | Q235B | 甘油储罐 | V=800m3，Φ10000×10500 | 台 | 1 | Q235B | 一致 |
|  | 醋酸储罐 | V=200m3，Φ6500×6500 | 台 | 1 | S31603 | 醋酸储罐 | V=200m3，Φ6500×6500 | 台 | 1 | S31603 | 一致 |
|  | 环氧氯丙烷储罐 | V=800m3，Φ10000×10500 | 台 | 1 | S30408 | 环氧氯丙烷储罐 | V=800m3，Φ10000×10500 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 浓酸储罐 | V=500m3，Φ9000×9000 | 台 | 1 | FRP | 浓酸储罐 | V=500m3，Φ9000×9000 | 台 | 1 | FRP | 一致 |
|  | 盐酸储罐 | V=500m3，Φ9000×9000 | 台 | 1 | FRP | 盐酸储罐 | V=500m3，Φ9000×9000 | 台 | 1 | FRP | 一致 |
|  | 氢氧化钙储罐 | V=150m3，Φ4000×12000 | 台 | 1 | Q235B | 氢氧化钙储罐 | V=150m3，Φ4000×12000 | 台 | 1 | Q235B | 一致 |
|  | 氢氧化钙溶液配制罐 | V=5m3，Φ2400×1500 | 台 | 1 | Q235B | 氢氧化钙溶液配制罐 | V=5m3，Φ2400×1500 | 台 | 1 | Q235B | 一致 |
|  | 15%氢氧化钙溶液储罐 | V=15m3，Φ2500×4200 | 台 | 1 | Q235B | 15%氢氧化钙溶液储罐 | V=15m3，Φ2500×4200 | 台 | 1 | Q235B | 一致 |
|  | / | / | / | / | / | 氮气缓冲罐 | Φ1800×3300 V=10m3 | 台 | 1 | Q235B/Q345R | 新增 |
|  | / | / | / | / | / | 仪表空气缓冲罐 | Φ1800×3200 V=10m3 | 台 | 1 | CS | 新增 |
| 盐酸解析单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐酸解吸塔 | SMJ-1600(填料高度10m) | 台 | 1 | 石墨 | 盐酸解吸塔 | SMJ-1600(填料高度10m) | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 二效提浓塔 | DN2600×6000 | 台 | 1 | 石墨 | 二效提浓塔 | DN2600×6000 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 二效中和塔 | DN3000×13580 | 台 | 1 | 钢衬胶 | 二效中和塔 | DN3000×13580 | 台 | 1 | 钢衬胶 | 一致 |
|  | 一效中和塔 | DN1800×12950 | 台 | 1 | 钢衬胶 | 一效中和塔 | DN1800×12950 | 台 | 1 | 钢衬胶 | 一致 |
|  | 一效提浓塔 | DN1800×6000 | 台 | 1 | 石墨 | 一效提浓塔 | DN1800×6000 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 解析蒸汽冷凝水罐 | DN1200×2853 | 台 | 1 | Q345R | 解析蒸汽冷凝水罐 | DN1200×2853 | 台 | 1 | Q345R | 一致 |
|  | 氯化钙配制罐 | KF5000反应釜 | 台 | 1 | 钢衬搪玻璃 | 氯化钙配制罐 | KF5000反应釜 | 台 | 2 | 钢衬搪玻璃 | 增加1台 |
|  | 氯化钙储罐 | KF5000反应釜 | 台 | 1 | 钢衬搪玻璃 | 氯化钙储罐 | KF5000反应釜 | 台 | 1 | 钢衬搪玻璃 | 一致 |
|  | 二效冷凝水罐 | DN1200×3150 | 台 | 1 | 碳钢 | 二效冷凝水罐 | DN1200×3150 | 台 | 1 | 碳钢 | 一致 |
|  | 冷凝酸罐 | DN1200*3250 | 台 | 1 | FRPP | 冷凝酸罐 | DN1200*3250 | 台 | 1 | FRPP | 一致 |
|  | 冷凝水罐 | DN1600x2450 | 台 | 1 | 碳钢 | 冷凝水罐 | DN1600x2450 | 台 | 1 | 碳钢 | 一致 |
|  | 盐酸储罐 | ф5000×6200 | 台 | 1 | FRPP | 盐酸储罐 | ф5000×6200 | 台 | 1 | FRPP | 一致 |
|  | 一效蒸汽冷凝水罐 | DN1200×3150 | 台 | 1 | 碳钢 | 一效蒸汽冷凝水罐 | DN1200×3150 | 台 | 1 | 碳钢 | 一致 |
|  | 解吸再沸器 | YKB-350m2 | 台 | 1 | 石墨 | 解吸再沸器 | YKB-350m2 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 氯化氢一级冷却器 | YKB-180m² | 台 | 1 | 石墨 | 氯化氢一级冷却器 | YKB-180m² | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 氯化氢二级冷却器 | YKB-120m² | 台 | 1 | 石墨 | 氯化氢二级冷却器 | YKB-120m² | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 二效再沸器 | YKB-240m2 | 台 | 1 | 石墨 | 二效再沸器 | YKB-240m2 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 二效蒸发冷凝器 | YKB-200m2 | 台 | 1 | 石墨 | 二效蒸发冷凝器 | YKB-200m2 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 一效再沸器 | YKB-240m2 | 台 | 1 | 石墨 | 一效再沸器 | YKB-240m2 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 除雾器 | 合资滤芯ф900*4602 | 台 | 1 | 钢衬PO | 除雾器 | 合资滤芯ф900*4602 | 台 | 1 | 钢衬PO | 一致 |
|  | 喷射混合器 | 80/125/150 | 台 | 1 | 石墨 | 喷射混合器 | 80/125/150 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 真空机组 | Q=500m3/h P=-90kpa | 台 | 2 | PP | 真空机组 | Q=500m3/h P=-90kpa | 台 | 2 | PP | 一致 |
|  | 循环泵 | / | 台 | 4 | / | 循环泵 | / | 台 | 4 | / | 一致 |
|  | 其他泵类 | / | 台 | 14 | / | 其他泵类 | / | 台 | 14 | / | 一致 |
|  | / | / | / | / | / | 一效提浓塔冷凝水储罐 | 10m³、卧罐 | 台 | 1 | / | 新增 |
|  | / | / | / | / | / | 氯化钙溶液储罐 | 10m³、卧罐 | 台 | 1 | / | 新增 |
| 氯化工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 催化剂配制罐 | K2000,V=2.3m3 | 台 | 1 | SUS316 | 催化剂配制罐 | K2000,V=2.3m3 | 台 | 1 | SUS316 | 一致 |
|  | 共沸物储罐 | Φ4000×4000，V=60m3 | 台 | 1 | 钢衬四氟 | 共沸物储罐 | Φ4000×4000，V=60m3 | 台 | 1 | 钢衬四氟 | 一致 |
|  | 氯化氢缓冲罐 | φ2000X3000，V=10m3 | 台 | 1 | FRP | 氯化氢缓冲罐 | φ2000X3000，V=10m3 | 台 | 0 | FRP | 已拆除 |
|  | 解析塔分相罐 | ZF-6300 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 解析塔分相罐 | ZF-6300 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 一致 |
|  | 稀酸缓冲罐 | Φ3400×4000 V=40m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 稀酸缓冲罐 | Φ3400×4000 V=40m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 一致 |
|  | DCH缓冲罐 | Φ3900×6300，V=75m3 | 台 | 1 | 碳钢/F40 | DCH缓冲罐 | Φ3900×6300，V=75m3 | 台 | 1 | 碳钢/F40 | 一致 |
|  | DCH蒸发釜 | F20000 | 台 | 1 | 搪玻璃 | DCH蒸发釜 | F20000 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 一致 |
|  | 高沸物储罐 | Φ3900×6300，V=75m3 | 台 | 1 | 碳钢/F40 | 高沸物储罐 | Φ3900×6300，V=75m3 | 台 | 1 | 碳钢/F40 | 一致 |
|  | 一级吸收水罐 | Φ2000×3000，V=10m3 | 台 | 1 | CS/PTFE | 一级吸收水罐 | Φ2000×3000，V=10m3 | 台 | 1 | CS/PTFE | 一致 |
|  | 二级吸收水罐 | Φ2000×3000，V=10m3 | 台 | 1 | CS/PTFE | 二级吸收水罐 | Φ2000×3000，V=10m3 | 台 | 1 | CS/PTFE | 一致 |
|  | 事故排放罐 | Φ3400×4000 V=40m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 事故排放罐 | Φ3400×4000 V=40m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 一致 |
|  | 调温水高位水罐 | ZF-6300 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 调温水高位水罐 | ZF-6300 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 一致 |
|  | 一级预反应器 | MJ-1000 | 台 | 1 | 石墨 | 一级预反应器 | MJ-1000 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 二级预反应器 | MJ-1600 | 台 | 1 | 石墨 | 二级预反应器 | MJ-1600 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 脱水塔 | DN1600×11850 | 台 | 1 | 石墨 | 脱水塔 | DN1600×11850 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 共沸物解析塔 | DN1000×12350 | 台 | 1 | 石墨 | 共沸物解析塔 | DN1000×12350 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | DCH蒸馏塔 | SMJ-1200 | 台 | 1 | 石墨 | DCH蒸馏塔 | SMJ-1200 | 台 | 1 | 石墨 | 一致 |
|  | 一级吸收塔 | Φ900×11210 | 台 | 1 | 钢衬胶 | 一级吸收塔 | Φ900×11210 | 台 | 1 | 钢衬胶 | 一致 |
|  | 二级吸收塔 | DN500×7000 | 台 | 1 | FRP | 二级吸收塔 | DN500×7000 | 台 | 1 | FRP | 一致 |
|  | 预反应塔换热器 | YKB500-17.5m2 | 台 | 2 | 石墨/碳钢 | 预反应塔换热器 | YKB500-17.5m2 | 台 | 2 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | 反应釜 | F20000 | 台 | 6 | 搪玻璃 | 反应釜 | F20000 | 台 | 6 | 搪玻璃 | 一致 |
|  | 脱水塔再沸器 | YKB1000-60m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 脱水塔再沸器 | YKB1000-60m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | 脱水塔塔顶冷凝器 | YKB900-80 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 脱水塔塔顶冷凝器 | YKB900-80 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | 共沸物解析塔再沸器 | YKB800-100m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 共沸物解析塔再沸器 | YKB800-100m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | 解析塔塔顶冷凝器 | YKB1300-130 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 解析塔塔顶冷凝器 | YKB1300-130 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | 解析塔塔底液冷却器 | YKB400-15m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 解析塔塔底液冷却器 | YKB400-15m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | DCH蒸馏塔冷凝器 | YKB1300-130 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | DCH蒸馏塔冷凝器 | YKB1300-130 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | DCH蒸发釜冷凝器 | YKB1300-130 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | DCH蒸发釜冷凝器 | YKB1300-130 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | 低温水深冷器 | F=15m2 | 台 | 4 | 石墨 | 低温水深冷器 | F=15m2 | 台 | 4 | 石墨 | 一致 |
|  | 一级吸收换热器 | YKB800-100 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一级吸收换热器 | YKB800-100 m2 | 台 | 1 | 石墨/碳钢 | 一致 |
|  | 二级吸收换热器 | F=10 m2 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 二级吸收换热器 | F=10 m2 | 台 | 1 | 搪玻璃 | 一致 |
|  | 调制水换热器 | F=50 m2 | 台 | 1 | SUS304 | 调制水换热器 | F=50 m2 | 台 | 1 | SUS304 | 一致 |
|  | 循环泵 | / | 台 | 20 | / | 循环泵 | / | 台 | 20 | / | 一致 |
|  | 其他泵类 | / | 台 | 2 | / | 其他泵类 | / | 台 | 2 | / | 一致 |
| 环化工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环化塔 | Φ1600×5800 Φ2200×22500+6000 | 台 | 1 | S30408 | 环化塔 | Φ1600×5800 Φ2200×22500+6000 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 真空缓冲罐 | Φ500×700V=0.15m3 | 台 | 1 | S30408 | 真空缓冲罐 | Φ500×700V=0.15m3 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 塔顶受液罐 | Φ2200×4500+Φ700×2500 | 台 | 1 | S30408 | 塔顶受液罐 | Φ2200×4500+Φ700×2500 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 塔顶换热器 | F=600m2 | 台 | 1 | S30408 | 塔顶换热器 | F=600m2 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 塔顶受液罐 | Φ2200×4500+Φ700×2500 | 台 | 1 | S30408 | 塔顶受液罐 | Φ2200×4500+Φ700×2500 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 环化闪蒸罐 | DN1200X3410 | 台 | 1 | Q345R | 环化闪蒸罐 | DN1200X3410 | 台 | 1 | Q345R | 一致 |
|  | 静态混合器 | DN100 , L=1000mm | 台 | 1 | CS/PTFE | 静态混合器 | DN100 , L=1000mm | 台 | 1 | CS/PTFE | 一致 |
|  | 蒸汽喷射器 | DN200×2100 | 台 | 1 | SUS304 | 蒸汽喷射器 | DN200×2100 | 台 | 1 | SUS304 | 一致 |
|  | 环化塔顶冷凝器 | F=600m2 | 台 | 1 | S30408 | 环化塔顶冷凝器 | F=600m2 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 循环泵 | / | 台 | 6 | / | 循环泵 | / | 台 | 6 | / | 一致 |
|  | 真空机组 | 2BV6131 | 台 | 1 | S30408 | 真空机组 | 2BV6131 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
| 精馏工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预分馏塔 | Φ1600×20500+6000 | 台 | 1 | S30408 | 预分馏塔 | Φ1600×20500+6000 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 精馏分馏塔 | Φ2200×22500+6000 | 台 | 1 | S30408 | 精馏分馏塔 | Φ2200×22500+6000 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | DCH回收塔 | Φ600×11800+6000 | 台 | 1 | S30408 | DCH回收塔 | Φ600×11800+6000 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | ECH轻组分分离塔 | Φ600×11800+6000 | 台 | 1 | S30408 | ECH轻组分分离塔 | Φ600×11800+6000 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 粗ECH缓冲罐 | Φ5000×5000 V=100m3 | 台 | 1 | S30408 | 粗ECH缓冲罐 | Φ5000×5000 V=100m3 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 真空密封槽 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 真空密封槽 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 塔顶受槽 | Φ1900×3000 V=10m3 | 台 | 1 | S30408 | 塔顶受槽 | Φ1900×3000 V=10m3 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 雾末分离器 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 雾末分离器 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 塔顶受液槽 | Φ1600×4000 | 台 | 1 | S30408 | 塔顶受液槽 | Φ1600×4000 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 雾沫分离器 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 雾沫分离器 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 塔顶接收罐 | Φ600×3000 | 台 | 1 | S30408 | 塔顶接收罐 | Φ600×3000 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 雾沫分离器 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 雾沫分离器 | Φ600×1500 | 台 | 1 | S30408 | 一致 |
|  | 塔底中间罐 | Φ4000×4000V=50m³ | 台 | 1 | S30408 | 塔底中间罐 | / | 台 | 0 | S30408 | 现场已拆除 |
|  | 再沸器 | F=80m2 | 台 | 1 | 管程：S31603 壳程：Q245R | 再沸器 | F=80m2 | 台 | 1 | 管程：S31603 壳程：Q245R | 一致 |
|  | 塔底冷却器 | F=50m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 塔底冷却器 | F=50m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 一致 |
|  | 塔顶冷凝器 | F=146m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 塔顶冷凝器 | F=146m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 一致 |
|  | 再沸器 | F=180m2 | 台 | 1 | 管程：S31603 壳程：Q245R | 再沸器 | F=180m2 | 台 | 1 | 管程：S31603 壳程：Q245R | 一致 |
|  | 塔顶冷凝器 | F=435m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 塔顶冷凝器 | F=435m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 一致 |
|  | 塔底冷却器 | F=2.7m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 塔底冷却器 | F=2.7m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 一致 |
|  | 塔底再沸器 | F=10m2 | 台 | 1 | 管程：S31603 壳程：Q245R | 塔底再沸器 | F=10m2 | 台 | 1 | 管程：S31603 壳程：Q245R | 一致 |
|  | 塔顶冷凝器 | F=30m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 塔顶冷凝器 | F=30m2 | 台 | 1 | 管程：S30408 壳程：Q235B | 一致 |
|  | 成品中间罐 | Φ3000×4500 | 台 | 2 | S30408 | 成品中间罐 | Φ3000×4500 | 台 | 2 | S30408 | 一致 |
|  | 泵类 | / | 台 | 36 | S30408 | 泵类 | / | 台 | 36 | S30408 | 一致 |
| 氯化钙干燥车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 澄清池 | 20m*15m*4.5m | 套 | 1 | / | 澄清池 | 20m*15m*4.5m | 套 | 1 | 一致 |  |
|  | 成品钙液暂存池 | 15m*12m*4.5m | 套 | 1 | / | 成品钙液暂存池 | 15m*12m*4.5m | 套 | 1 | 一致 |  |
|  | 降膜蒸发器 | JRQ-J | 台 | 1 | / | 降膜蒸发器 | JRQ-J | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 一效加热器 | JRQ-Ⅰ | 台 | 1 | / | 一效加热器 | JRQ-Ⅰ | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 一效分离器 | FLQ-Ⅰ | 台 | 1 | / | 一效分离器 | FLQ-Ⅰ | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 二效加热器 | JRQ-Ⅱ | 台 | 1 | / | 二效加热器 | JRQ-Ⅱ | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 二效分离器 | FLQ-Ⅱ | 台 | 1 | / | 二效分离器 | FLQ-Ⅱ | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 三效加热器 | JRQ-Ⅲ | 台 | 1 | / | 三效加热器 | JRQ-Ⅲ | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 三效分离器 | FLQ-Ⅲ | 台 | 1 | / | 三效分离器 | FLQ-Ⅲ | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 一效保温罐 | BWG-Ⅰ | 台 | 1 | / | 一效保温罐 | BWG-Ⅰ | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 出料保温罐 | BWG-J | 台 | 1 | / | 出料保温罐 | BWG-J | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 预热器 | YRQ3000 | 台 | 1 | / | 预热器 | YRQ3000 | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 冷凝器 | LNQ3000 | 台 | 1 | / | 冷凝器 | LNQ3000 | 台 | 1 | 一致 |  |
|  | 燃气热风炉 | LRQ100,1.1KW | 台 | 2 | / | 燃气热风炉 | LRQ100,1.1KW | 台 | 2 | 一致（闲置） |  |
|  | 蒸汽换热器 | SRZ17*7D | 台 | 1 | / | 蒸汽换热器 | SRZ17*7D | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 系统鼓风机 | 75KW | 台 | 1 | / | 系统鼓风机 | 75KW | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 冷却结片机 | JPJ5000,7.5KW | 台 | 1 | / | 冷却结片机 | JPJ5000,7.5KW | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 皮带输送机 | TD500,4KW | 台 | 1 | / | 皮带输送机 | TD500,4KW | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 流化床干燥机 | ZLGWL1500 | 台 | 1 | / | 流化床干燥机 | ZLGWL1500 | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 旋风除尘器 | CLT/A1800 | 台 | 1 | / | 旋风除尘器 | CLT/A1800 | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 密封卸料器 | MXQ300,0.75KW | 台 | 1 | / | 密封卸料器 | MXQ300,0.75KW | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 间接冷却机 | LQQ1500,2.2KW | 台 | 1 | / | 间接冷却机 | LQQ1500,2.2KW | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 余热回收器 | HSQ3000 | 台 | 1 | / | 余热回收器 | HSQ3000 | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 湿法除尘器 | PPL2000,3.0KW | 台 | 1 | / | 湿法除尘器 | PPL2000,3.0KW | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 系统引风机 | 55KW | 台 | 1 | / | 系统引风机 | 55KW | 台 | 1 | 一致（闲置） |  |
|  | 泵类 | / | 台 | 11 | / | 泵类 | / | 台 | 11 | 一致 |  |

- 3.2.4项目投资情况

本次验收项目实际投资2200万元，环保投资210万元，占投资的9.5%。

表3.2-4  实际环保投资表  单位：万元

| 序号 | 项目 |  | 环评预测环保投资 (万元) | 已验收实际投资 (万元) | 本次验收 实际投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 污水处理站、化粪池建设 | 100 | 5 (化粪池) | 95 (污水处理站) |
| 2 |  | 罐区等地下水防渗措施 | 依托现有， 已建成 | 依托现有 | 依托现有 |
| 3 | 废气 | 两级碱液吸收塔 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |
| 4 |  | MC 干燥除尘设备 | 200 | 200 | / |
| 5 |  | HDPE 袋式除尘器 | 5 | 5 | / |
| 6 |  | 氯化钙干燥除尘设备 | 30 | / | 30 |
| 7 |  | 有机废气处理设备 | 50 | / | 50 |
| 8 |  | 无组织废气治理措施 | 30 | 10 | 20 |
| 9 | 噪声 | 噪声治理 | 20 | 5 | 15 |
| 10 | 固废 | 危废仓库 | 10 | 10 | / |
| 11 | 环境 风险 | 视频监控、报警系统等 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |
| 12 |  | 事故水池及事故废水导流系统 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |
| 合计 |  | —— | 445 | 1035 | 210 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

- 3.3.1项目处置对象及成分分析

本项目主要原辅材料消耗情况，具体见表3.3-1：

表3.3-1  建设项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 材料名称 | 规格/浓度 | 贮存方式 | 来源 | 设计用量（t/a） | 实际用量（t/a） | 与环评 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 31% | 储罐 | 外购 | 26741.39 | 26741.39 | 与环评一致 |
| 2 | 盐酸 | 18.2% | 储罐 | 自产 | 60063.66 | 60063.66 | 与环评一致 |
| 3 | 熟石灰 | 95% | 储罐 | 外购 | 11774.24 | 11774.24 | 与环评一致 |
| 4 | 甘油 | 99% | 储罐 | 外购 | 20617.98 | 20617.98 | 与环评一致 |
| 5 | 醋酸（催化剂） | 99% | 储罐 | 外购 | 593.25 | 593.25 | 与环评一致 |

## 3.4公用工程

- 3.4.1水源及水平衡

- 一、给水系统

本项目用水情况给水系统可分为生产给水系统、地面冲洗水系统。项目用水使用蒸汽冷凝水，不足的由鲁洲集团沂水化工有限公司提供。生活用水由庐山水厂提供。本次验收项目不新增用人，不新增生活用水。

（1）生产给水系统

为减少新鲜水使用量，本项目产生的符合项目各工序要求的生产废水均回用于生产环节，根据物料平衡项目用水情况如下：ECH装置用水主要为氢氧化钙配制环节，用水量为35907.87 m3/a，碱液吸收塔补水，用水量约为30m3/a，氯化钙提浓塔碱液配制用水量为2455.74 m3/a。上述用水均使用蒸汽冷凝水。

（2）地面清洗水

本项目生产车间地面需定期清洗，根据企业提供的经验数据，项目车间每10天清洗一次（即每年清洗约30次），按照《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019）中地面冲洗水2～3L/m2·次，本次取2L/m2·次，本项目ECH装置区、氯化钙干燥车间面积分别为3669 m2、1095 m2，合计4764m2，则清洗用水量为9.53m3/次（0.95m3/d，285.9m3/a）。

二、排水系统

本项目排水依托现有排水系统，遵循“清污分流”、“污污分流”的原则。排水系统划分为：生产废水排水系统、前期雨水及事故水排水系统、清净下水及雨水排水系统。

1、ECH生产装置废水

ECH装置盐酸解析单元产生解析废水用于熟石灰配制工序；氯化钙提浓塔产生的废盐水约2732.01m3/a，送往氯化钙干燥装置；环化工序产生的环化废水为10%氯化钙溶液，送往氯化钙干燥装置，约138162.19m3/a；碱液吸收塔会产生30m3/a的废碱液，送氯化钙干燥装置。

2、氯化钙车间废水

氯化钙车间废水主要为多效蒸发工段产生的冷凝废水，主要污染物为氯化物、COD、BOD、SS等。根据本项目物料平衡计算，本项目蒸发单元污冷凝水水量为113853.79m3/a。经厂区污水处理站处理后外排。

3、车间冲洗废水

车间冲洗排水量按 80%计算，则车间冲洗废水为 228.72m3/a。

4、前期雨水

本项目为化工项目，涉及有毒有害原辅材料，生产装置区前期雨水需进行有组织收集，禁止直接排放。厂区现有事故水池容积1000m3，兼做前期雨水池，可以满足全厂前期雨水暂存需求。MC项目环评中前期雨水量已包括本项目所在区域，本次不重复计算。

本项目水平衡图见图 3.4-1。

图3.4-1  项目水平衡图  单位：m3/a

- 3.4.2供热

盐酸解析单元蒸汽用量约为11t/h（79200t/a）；ECH生产装置蒸汽用量约为12.15t/h（87480t/a），其中环化汽提环节蒸汽用量为3.3t/h（23760t/a），进入氯化钙溶液；氯化钙干燥装置蒸汽用量为2.5t/h（18000t/a），本项目总蒸汽用量为25.65t/h（184680t/a）。氯化钙干燥车间蒸发热风炉和干燥热风炉闲置，本项目不使用天然气。

项目所用蒸汽由亿利洁能科技有限公司（沂水亿利洁能科技有限公司现更名为沂水鼎力环保科技有限公司）供应。

图3.4-2  项目蒸汽平衡图  单位：t/a

- 3.4.3 供电

本项目生产用电由沂水县沂水庐山化工产业园变电站提供，年用电量为 1800 万 kWh。 厂区内配备变电站及配电室，为全厂提供 10kV/380V/220V 等级的电源，通过电缆桥架敷 设至界区内各用电单元。

- 3.4.4 空压站

现有空压车间内设150Nm3/h空压机1台，可以满足生产的需求。本项目氮气供应依托现有制氮车间的一套变压吸附制氮装置和一套4.5Mpa氮气储存系统，制氮能力80Nm3/h，制氮纯度为99.99%，现有工程投产后占用负荷为10%，本工程年用氮气800m3 ，可以满足用氮的需求。

- 3.4.5 储运工程

项目储运工程环氧氯丙烷、甘油、醋酸、盐酸储罐均依托现有储罐，汽车装卸区依托现有工程，罐区位于厂区西北部，汽车装卸区布置在罐区西侧（南侧），原料罐区位于厂区西北侧，环评中计划为3个500m³甘油储罐，实际为2个500m³甘油储罐和1个500m³液态氯化钙储罐，罐区详细情况见下表。

表 3.4-1  罐区参数表

| 序号 | 储存物料 | 储罐 形式 | 单罐容积m3 | 储罐数量 | 罐尺寸mm （直径×高） | 装填系数 | 围堰规格m （长宽高） | 与环评一 致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧氯丙烷 | 内浮顶 | 800 | 1 | φ10000×10500 | 0.9 | 17.5×15×1.2 | 一致 |
| 2 | 甘油 | 固定顶 | 800 | 1 | φ10000×10500 | 0.9 | 17.5×15×1.2 | 一致 |
| 3 | 甘油 | 固定顶 | 500 | 2 | φ9000×9000 | 0.9 | 17×22×1.2 | 一致 |
| 4 | 醋酸 | 固定顶 | 200 | 1 | φ6500×6500 | 0.9 | 17.5×12×1.2 | 一致 |
| 5 | 氯化钙溶液 | 固定顶 | 500 | 1 | φ9000×9000 | 0.9 | 17×22×1.2 | 不一致 |

## 3.5 生产工艺

- 3.5.1  ECH生产工艺

（1）盐酸解析单元

盐酸解析单元主要由盐酸解析塔和氯化钙提浓塔两部分组成。

来自盐酸储罐的盐酸与氯化钙溶液按一定的体积比（1：2.5~3）经一台喷射混合器混合后，进入解吸塔从顶部。经液体分布器分布，在重力的作用下向下流动过程中，与塔底上升的酸性蒸汽通过填料和塔内件时发生高效传质、传热，解析塔工作温度135~140℃，压力为0.8MPa，此过程中氯化氢被解析出来，沿塔向上流动，而流到塔釜的液体，一大部分不断的通过热虹吸自然循环重新进再沸器，经壳程蒸汽加热；在这个操作过程中，氯化氢气体从盐酸与氯化钙混合溶液中汽提出来并从塔顶排出。汽提出0.8MPa、100~110℃的氯化氢饱和酸汽，经氯化氢两级冷却器脱水后，再经一台高效除雾器分离酸雾后，制得0.8MPa、20~25℃的干燥氯化氢气体，经压力调节后将干燥氯化氢气体送出界区，冷凝下的酸水返回盐酸罐继续作为解析原料。

而塔底得到含有微量氯化氢的稀酸性氯化钙溶液（氯化氢浓度约为1%）进入氯化钙提浓塔，提浓塔产生的二次蒸汽冷凝排出解析废水。提浓塔上部产生的废气进入冷凝器，冷凝后的废水进入冷凝水卧罐储存，再进入钙液池、最后送往氯化钙三效蒸发系统；未冷凝废气进入一级、二级水吸收塔，再进入二级碱液喷淋塔后排放。提浓的氯化钙溶液用氯化钙循环泵送回解吸塔循环使用。

产污环节：提浓塔上部产生的不凝气进入一级、二级水吸收塔，再进入二级碱液喷淋塔后排放，氯化钙提浓塔产生解析废水W2-1，用于ECH熟石灰溶液配制，冷凝器产生的废水送往氯化钙三效蒸发系统。

（2）氯化工序

氯化工序由氯化反应单元和尾气回收单元组成。

①氯化反应单元

来自甘油储罐的甘油和来自醋酸储罐的催化剂醋酸分别经泵打入催化剂配置釜，来自盐酸解析单元的干燥氯化氢气体依次进入一级预反应塔、二级预反应塔进行预反应，预反应后物料打入一级反应釜，反应温度保持在100℃左右，反应一段时间后各自用泵打入二级反应釜，充分反应后所得的粗DCH（二氯丙醇）进入脱水塔。氯化反应未反应的氯化氢及挥发的少量醋酸尾气进入水吸收塔回收。

粗DCH用泵打入脱水塔脱水、DCH蒸馏塔蒸馏，DCH、水、氯化氢三元共沸，从蒸馏塔塔顶蒸出后经冷凝器（一级水冷+一级冷盐水深冷，冷凝效率≥99.95%）冷凝后进入DCH缓冲罐作为环化反应的塔顶进料，未吸收的有机废气经一级、二级水吸收塔、二级碱液喷淋塔处理后排放。蒸馏塔塔底釜液循环到氯化反应塔继续反应，循环一定时间（约一个月）后将塔底液（主要成分为醋酸甘油酯、甘油、甘油聚合物、一氯丙醇和二氯丙醇等）收集至高沸物储存罐，作为危废交由有资质单位进行处置。DCH蒸馏环节中间罐挥发的少量氯化氢及醋酸进入水吸收塔回收。

本工艺所使用的为纯度较高的甘油（99%），反应过程将未反应完全的物料循环氯化，甘油和二氯丙醇均能有较高的转化率和收率，本项目甘油单程转化率为90%，总的转化率为99%，二氯丙醇的总收率为91.2%。

氯化过程反应方程式如下：

主反应：二氯丙醇的选择率为87.5%，一氯丙醇的选择率为11%，一氯丙醇的转化率为99.74%，二氯丙醇的总收率为91.2%。

副反应1：醋酸的选择性为1%。

副反应2：甘油聚合物的选择性为0.5%。

②尾气回收单元

来自氯化反应及DCH蒸馏中间罐的含氯化氢和醋酸的尾气通过鼓风机从塔底鼓入尾气水吸收塔，与塔顶喷淋的水逆流接触，氯化氢气体和水生成的稀盐酸进入水吸收循环罐，酸浓度达到25%送去盐酸脱析单元。吸收后的尾气通过鼓风机送到两级碱液吸收系统，尾气吸收达标后排空。

产污环节：氯化反应排出含氯化氢和醋酸的尾气G2-1，DCH蒸馏中间罐排出含氯化氢和醋酸的尾气G2-2，未吸收的氯化氢和醋酸尾气送往两级碱液吸收塔进行吸收处理；DCH蒸馏产生的有机不凝气G2-3送往一级、二级水吸收塔、二级碱液喷淋塔处理；蒸馏高沸残液（S2-1），主要成分为未反应的甘油、醋酸甘油酯、甘油聚合物、一氯丙醇和二氯丙醇等，全部收集后委托有处置资质的单位进行处理。

（3）环化反应工序

15%的氢氧化钙溶液由熟石灰、解析废水和蒸汽冷凝水进行配制，氢氧化钙溶液和DCH形成混合液。混合液连续向环化塔供料，并在环化塔内完成二氯丙醇与氢氧化钙生成环氧氯丙烷的反应，反应压力为-50KPa，温度控制在100℃，其中氢氧化钙过量，二氯丙醇转化率为94%。生成的环氧氯丙烷由蒸汽采用汽提的方式从环化塔塔顶蒸出，经过塔顶用冷凝器冷凝，冷凝的粗环氧氯丙烷通过粗环氧氯丙烷泵送入粗环氧氯丙烷缓冲罐中。环化反应工序冷凝为塔顶冷凝器冷凝（负压）+一级水冷（常压），冷凝效率≥99.9%。真空尾气经尾气处理单元（深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附）处理后外排，真空水封箱的废水返回环化塔，环化塔塔底的环化废水压滤后送往氯化钙回收单元。

反应方程式如下：

产污环节：不凝气G2-4经尾气处理单元（深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附）处理后排空；环化废水W2-3经压滤后送往氯化钙三效蒸发系统；环化废水压滤环节废渣中主要为过量的氢氧化钙，返回环化塔套用，不外排。

（4）精馏工序

精馏工序由预分馏单元、精馏单元和DCH回收单元组成。

①预分馏单元

粗环氧氯丙烷通过进料泵送入预分馏塔分离其中的水等低沸物（约10%），经塔顶冷凝器（同环化反应工序，冷凝效率≥99.9%）至塔顶受液槽，上层水回到环化塔重新环化，下层回流至粗环氧氯丙烷缓冲罐。预分馏塔塔底得到的含高沸物（DCH）的粗环氧氯丙烷由塔底泵输送至精馏塔。预分馏塔由真空泵抽真空，控制压力为-0.09MPa，再沸器由水蒸气加热控制塔内温度为80℃左右。真空尾气经尾气处理单元（深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附）处理后外排，真空水封箱的废水返回环化塔。

②精馏单元

预分馏塔塔底得到的含高沸物的环氧氯丙烷进入精馏塔，分离其中的高沸物。在精馏塔内，塔顶得到的精环氧氯丙烷，经过塔顶冷凝器冷凝后（同环化反应工序，冷凝效率≥99.9%）进入精环氧氯丙烷储罐中。精馏塔用真空泵抽真空，控制压力为-0.09MPa。再沸器由水蒸气加热控制塔内温度为110℃，使塔内温度分布处于稳定状态。真空尾气经尾气处理单元（深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附）处理后外排，真空水封箱的废水返回环化塔。

③DCH回收单元

为了保持精馏单元的产品产率，从精馏单元后增加DCH回收塔，从精馏塔塔底分离出的高沸物（DCH），达到一定量后输送到DCH回收塔中精馏。DCH回收塔塔底液通过塔底泵经塔底冷却器送入DCH缓冲罐，DCH回收塔塔顶回收的环氧氯丙烷经过冷凝器（同环化反应工序，冷凝效率≥99.9%）冷凝后进入粗ECH缓冲罐中。DCH回收塔用真空泵抽真空，控制压力为-0.09MPa。再沸器由水蒸气加热控制塔内温度为120℃，使塔内温度分布处于稳定状态。真空尾气经尾气处理单元（深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附）处理后外排，真空水封箱的废水返回环化塔。

产污环节：预分馏塔、精馏塔和DCH回收塔由水环真空泵抽真空，会产生真空尾气G2-5、G2-6、G2-7，主要污染物为环氧氯丙烷，真空尾气经尾气处理单元（深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附）处理后外排。

整个ECH工艺流程示意图见图2.4-11。

3、氯化钙回收工艺流程叙述

本项目ECH环化工段产生含有约10%氯化钙的环化废水、盐酸解析单元提浓塔产生的废气冷凝水混合在一起进入钙液池，再进入三效蒸发系统生产氯化钙溶液。

- 来自成品钙液池V5002的合格的钙液经钙液输送泵P5002AB输送如液体暂存槽V5003中，经进料泵P5012AB输送进入预热器v5004进行预热，然后进入到三效循环管内经三效循环泵P5005进入三效加热器E5005加热,加热器壳程经二效分离器的二次蒸汽加热，为常压操作，温度100℃，后进入到三效分离器F5005，三效加热器为负压操作-0.085--0.05MPa，温度控制在80℃；在三效分离器内完成液体和二次蒸汽的分离过程。

- 部分液体经过三效转料泵P5006输送至二效循环管进入二效强制循环泵P5007，在二效强制循环泵P5007的输送下进入到二效加热器E5006，而效加热器热源来自已效分离器的二次蒸汽，壳程加热操作压力为0.2MPa，温度在120℃，在二效加热器加热后进入到二效分离器F5004，二效分离器F5004控制操作压力为0.05MPa，105℃，液位控制在1.6-1.8米之间，在二效分离器内完成液体和二次蒸汽的分离过程。

- 二效分离器F5004内的部分液体在二效转料泵P5008的输送作用下进入到一效循环管进入一效强制循环泵P5009，在一效强制循环泵P5009的输送下进入到一效加热器E5005，一效加热器E5005壳程热源来自蒸汽管网，压力1.2MPa，温度188℃，在一效加热器E5005加热后进入到一效分离器F5003，一效分离器F5003操作压力为0.2MPa，温度175℃，液位控制在1.6-1.8米，在一效分离器F5003内完成液体和二次蒸汽的分离过程。

- 一效分离器F5003内的部分液体经一效转料泵输P5010送至一效保温罐V5005，钙液浓度35%-40%在保温罐内暂存，然后经过输送泵P5011输送至罐区12#  500m³储罐内储存，外售时经装车泵输送至罐车。

- 由于本项目氯化钙产自ECH生产过程，可能含有少量有机物等有害物质，为保证副产品氯化钙溶液在使用过程中不会对环境造成污染，环评要求企业需对氯化钙干燥装置所产的副产品进行危险废物鉴定，根据鉴定结果确定是否可将副产的氯化钙溶液作为产品外售，若属于危险废物需按照危险废物进行管理。

产污环节：在蒸发提浓过程中产生的蒸发冷凝水W3-1，排入厂区新建生化污水处理系统处理。

表3.5-1 ECH生产工艺主要污染物产生环节一览表

| 项目 | 产污环节 | 污染物组成 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2-1 ECH氯化废气 | 氯化氢、醋酸 | 一级、二级水吸收+两级碱液吸收 | 1根37m高排气筒DA004排放 |
|  | G2-2 挥发废气 | 氯化氢、醋酸 |  |  |
|  | G2-3、G2-8酸性不凝气 | 氯化氢、二氯丙醇 |  |  |
|  | 醋酸储罐废气 | 醋酸 |  |  |
|  | G2-4、G2-5、G2-6、G2-7真空不凝气 | 二氯丙醇、环氧氯丙烷 | 深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附 | 1根37m高排气筒DA007排放 |
|  | 环氧氯丙烷储罐废气、甘油储罐废气 | 环氧氯丙烷 |  |  |
|  | 无组织排放废气 | 氯化氢、粉尘、环氧氯丙烷、醋酸等 | 储熟石灰储罐设置仓顶除尘器，装置区密闭操作，真空尾气采用水封吸收，同时加强管理 | 无组织排放 |
| 废水 | W2-1盐酸解析废水 | 氯化氢等 | 用于ECH熟石灰溶液配制 | 不外排 |
|  | W2-2 提浓塔废气冷凝水 | 盐分 | 氯化钙回收装置除盐 |  |
|  | W2-3环化废水 | 氯化钙：10% | 氯化钙回收装置除盐 |  |
|  | W3-1蒸发冷凝水 | COD、SS、氯化物等 | 污水处理站 | 沂水城投庐山水务有限公司深度处理，最终排入沂河 |
|  | W4生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池处理 |  |
|  | W5真空水箱排水 | 含环氧氯丙烷等 | 回用于环化工序 | 全部综合利用 |
| 固体 废物 | S2-1 ECH装置蒸馏塔残液 | 甘油、甘油聚合物、醋酸甘油酯、一氯丙醇、二氯丙醇等 | 有资质处理单位处置 | 妥善处置，不外排 |
|  | S3污水处理污泥 | 污泥 | 有资质处理单位处置 |  |
|  | S4职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 一般废物，委托环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 各类机泵 | —— | 加装减震、室内布置 | —— |

图3.5-1  ECH生产工艺流程及产污环节图

图3.5-2  氯化钙生产工艺流程及产污环节图

## 3.6项目变动情况

本项目变动情况详见表3.6-1，

表 3.6-1  主要变动情况及分析汇总一览表

| 序号 | 项目 | 环评要求 | 实际建设 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模 | 产品方案为2万t/a无水氯化钙 | 产品方案为4万t/a氯化钙溶液 | 本项目氯化钙回收工序中原辅材料用量未变化，仅减少结片干燥工段，仅改变产品状态，未改变规模，未构成重大变动。 |
| 2 | 设备 | 氯化钙回收工序由多效蒸发工段和结片干燥工段组成，产品为二水氯化钙。 | 氯化钙回收工序仅为多效蒸发工段，结片干燥工段已停用，氯化钙回收工序产品为氯化钙溶液。 | 减少结片干燥工序，减少结片机、热风炉相关设备使用，减少废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放，氯化钙回收工序产品为氯化钙溶液，满足GB/T 26520-2021表1氯化钙溶液质量标准；原辅材料用量不变产能不变，未构成重大变动。 |
| 3 | 废气治理 设施 | ECH氯化废气经现有 25m 排气筒 (DA004) 排 放 | ECH氯化废气经现有 37m 排气筒 (DA004) 排放 | 排气筒高度由20m调整至37m，排气筒高度增高，未构成重大变动。 |
|  |  | ECH有机废气经20m排气筒 P4排放 | ECH有机废气经37m排气筒 DA007排放 | 排气筒高度由20m调整至37m，排气筒高度增高，未构成重大变动。 |
|  |  | 环氧氯丙烷储罐采用内浮顶罐+氮封，甘油储罐加氮封，醋酸储罐氮封处理。 | 环氧氯丙烷储罐采用内浮顶罐+氮封，甘油储罐加氮封，废气去深度冷凝+碱液吸收塔+活性炭吸附尾气吸收装置，废气经37m排气筒 DA007排放；醋酸储罐加氮封，废气去一级、二级水吸收塔、二级碱液喷淋装置，废气经37m排气筒DA004排放。 | 储罐呼吸废气由无组织排放变更为有组织排放，未构成重大变动。 |
|  |  | 氯化钙干燥包装废气经一级旋风除尘+一级水力除尘处理后经1根16m高排气筒P5排放 | 氯化钙回收工序仅为多效蒸发工段，结片干燥工段已停用，氯化钙回收工序产品为氯化钙溶液，无氯化钙干燥包装废气。 | 减少氯化钙干燥包装废气的排放，未构成重大变动。 |
| 4 | 废水治理 设施 | 依托现有污水处理设施进行改造，在北侧增加生化处理环节，改造后处理工艺为气浮+水解酸化+生化处理，处理规模为500m3/d | 在氯化钙干燥车间北侧增加生化处理环节，改造后处理工艺为气浮+水解酸化+生化处理，处理规模为500m3/d。 | 规模及工艺未变化，仅在原厂址内调整位置，未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点，未构成重大变动。 |

经比对，本项目首先不属于通知中的重点行业，其次项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变化。

根据环办环评函[2020]688号文相关规定，与项目实际建设对照情况见表3.6-2。

表3.6-2  污染影响类建设项目重大变动清单对照情况一览表

| 序号 | 项目 | 规定 | 项目实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 建设项目开发、使用功能未发生变化。 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 生产、处置或储存能力未增大。 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 本项目无废水第一类污染物排放。 | 否 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 建设项目、处置或储存能力未增大。 | 否 |
| 5 | 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 未重新选址。 | 否 |
| 6 | 生产 工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 主要原辅材料、燃料未发生变化，产品品种由二水氯化钙改为氯化钙溶液，减少废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放。未导致左列所述情形。 | 否 |
| 7 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。 | 否 |
| 8 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气、废水污染防治措施未发生变化。 | 否 |
| 9 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目未新增废水直接排放口。 | 否 |
| 10 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 未新增废气排放口，主要排放口排气筒高度未降低10%及以上。 | 否 |
| 11 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 | 否 |
| 12 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固体废物利用处置方式未发生变化 | 否 |
| 13 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。 | 否 |

根据 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号)，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，界定为重大变动。

- 综上，本次验收项目未发生 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单 的通知》(环办[2015]52 号) 及《关于印发<污染影响类建设项目变动重大清单(试行) >的 通知》(环办环评函[2020]688 号)中所列重大变动，项目未发生重大变动。

- 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废气排放及防治措施

1、有组织废气：

本项目有组织废气主要为ECH氯化废气、挥发废气、酸性不凝气、ECH真空不凝气、污水处理站废气、危废库废气和储罐废气。

（1）ECH氯化废气、挥发废气、酸性不凝气

ECH氯化废气（氯化氢、醋酸）、挥发废气（氯化氢、醋酸）、酸性不凝气（氯化氢）经一级、二级水吸收塔+两级碱液吸收塔处理后通过1根高37m排气筒DA004排放。

（2）ECH真空不凝气

ECH真空不凝气经深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附处理后通过1根高37m排气筒DA007排放。

（3）污水处理站废气与危废库废气

污水处理站废气与危废库废气经活性炭吸附处理后通过1根高16m排气筒DA003排放。

（4）储罐呼吸废气

环氧氯丙烷储罐采用内浮顶罐+氮封，甘油储罐加氮封，废气去深度冷凝+碱液吸收塔+活性炭吸附尾气吸收装置，废气经37m排气筒 DA007排放；醋酸储罐加氮封，废气去一级、二级水吸收塔、二级碱液喷淋装置，废气经37m排气筒DA004排放。

具体排放及治理措施见表4.1-1。

表4.1-1废气排放及处理措施表

| 序号 | 来源 | 污染源所在工段 | 污染物 | 环评高度（m） | 处理措施 |  | 排放方式及去向 | 实际高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | ECH车间 | ECH氯化废气 | 氯化氢、醋酸 | 15 | 一级水吸收+两级碱液吸收 | 一级、二级水吸收+两级碱液吸收 | DA004碱液吸收塔排气筒 | 37 |
| 2 |  | 挥发废气 | 氯化氢、醋酸 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 酸性不凝气 | 氯化氢 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ECH真空不凝气 | DCH、ECH | 20 | 深度冷凝+活性炭吸附 | 深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附 | DA007排气筒 | 37 |
| 5 | 罐区 | 环氧氯丙烷储罐、甘油储罐 | 环氧氯丙烷、VOCs | / | 环氧氯丙烷储罐采用内浮顶罐+氮封，甘油储罐加氮封 | 环氧氯丙烷储罐采用内浮顶罐+氮封，甘油储罐加氮封，废气去深度冷凝+碱液吸收塔+活性炭吸附尾气吸收装置 | DA007排气筒 | 37 |
| 6 |  | 醋酸储罐 | VOCs | / | 醋酸储罐氮封处理 | 醋酸储罐氮封处理，废气去一级、二级水吸收塔、二级碱液喷淋装置 | DA004碱液吸收塔排气筒 | 37 |
| 7 | 污水处理站 | 污水处理站废气 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 16 | 活性炭吸附 | 活性炭吸附 | DA003排气筒 | 16 |
| 8 | 危废库 | 危废库废气 | VOCs |  |  |  |  |  |

2、无组织废气：

本项目无组织废气排放源主要包括：装置区无组织挥发的物料、装卸区无组织挥发的物料以及污水处理站恶臭气体。

①对装置区物料的无组织排放，本项目采取的控制措施如下：

本项目各装置生产过程中的反应釜和精馏塔均为负压作业，反应容器进料过程均为真空吸料，装置中的环氧氯丙烷缓冲罐采用氮封设计，装置中物料及产生的废水、废气等均采用密闭输送方式，防止泄露，装置中无组织挥发的物料较少。同时，企业已经采用了先进的DCS集散控制系统，各物料输送均采用密闭输送方式，防止泄露。设计阶段按照设计标准和工程经验选用适当的设备和管道材料，将设备和管道的腐蚀控制在合理范围之内；通过制定严谨的工艺操作规程和岗位操作法，减少误操作。

②针对装卸区的无组织排放，本项目采取的控制措施如下：

装车采用浸没式密闭装车方式，采用带密封盖的装车鹤管，卸车中采用管道与槽车法兰连接形式，装卸过程中无组织排放较小。装卸完成后，管道设置氮气吹扫，将鹤管内的残留物料扫向槽车。

③针对污水处理站的无组织排放，本项目采取的控制措施如下：

针对污水站恶臭气体，污水站各处理单元采用密闭式储罐设计，各单元吹脱出的挥发性有机废气进入有机废气集中处理装置集中处理排放。

4.1.2 废水排放及防治措施

1、废水

本项目产生的废水包括ECH生产装置废水、氯化钙干燥装置废水、车间冲洗废水。不新增员工，无新增生活污水。

（1）ECH生产装置废水

ECH装置盐酸解析单元产生解析废水用于熟石灰配制工序；氯化钙提浓塔产生的废盐水约2732.01m3/a，送往氯化钙干燥装置；环化工序产生的环化废水为10%氯化钙溶液，送往氯化钙干燥装置，约138162.19m3/a；碱液吸收塔会产生30m3/a的废碱液，送氯化钙干燥装置。

（2）氯化钙车间废水

氯化钙车间废水主要为多效蒸发工段产生的冷凝废水，主要污染物为氯化物、COD、BOD、SS等。根据本项目物料平衡计算，本项目蒸发单元污冷凝水水量为113853.79m3/a。经厂区污水处理站处理后外排。

（3）车间冲洗废水

本项目生产车间地面需定期清洗，根据企业提供的经验数据，项目车间每10天清洗一次（即每年清洗约30次），按照《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019）中地面冲洗水2～3L/m2·次，本次取2L/m2·次，本项目ECH装置区、氯化钙干燥车间面积分别为3669 m2、1095 m2，合计4764m2，则清洗用水量为9.53m3/次（0.95m3/d，285.9m3/a）。

排水量按80%计算，则车间冲洗废水为228.72m3/a。

- 表4.1-2 废水排放及防治措施

| 生产装置 | 废水类别 | 污染物 | 处理设施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计要求 | 实际建设 |  |
| ECH装置 | 解析废水W2-1 | pH | 用于熟石灰配制工序 | 用于熟石灰配制工序 | 不外排 |
|  | 废盐水W2-2（提浓塔废气冷凝水） | 氯化钙 | 送往氯化钙干燥装置 | 送往氯化钙干燥装置 |  |
|  | 环化废水W2-3 | 氯化钙 | 送往氯化钙干燥装置 | 送往氯化钙干燥装置 |  |
| 氯化钙干燥车间 | 冷凝废水W3-1 | COD、BOD5、SS、氯化物、溶解性固体 | 经厂区污水处理站处理后，排入临沂润达水务有限公司集中处理 | 经厂区污水处理站处理后，排入沂水县庐山污水处理厂集中处理 | 经厂区污水处理站处理后，排入沂水城投庐山水务有限公司集中处理 |
| 其他 | 车间冲洗废水 | SS |  |  |  |

- 4.1.3 噪声

本项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声，对产生噪音的设备采用减震垫、弹性连接、机泵房内壁加隔音板等消音措施。主要设备噪声源强及治理措施见下表。

- 表4.1-3  主要新增设备噪声治理情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 拟采取措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 1 | 机泵 | 隔声、减振 | 已按环评要求处理 |
| 2 | 压滤机 | 隔声、减振 |  |
| 3 | 风机 | 隔声、减振、消音 |  |
| 4 | 混料机 | 隔声、减振、消音 |  |
| 5 | 真空泵 | 隔声、减振、消音 |  |

4.1.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括氯化蒸馏塔产生的高沸物，废气处理过程产生的废活性炭，污水处理产生的污泥，废矿物油，另外还有少量废包装材料。不新增员工，生活垃圾无变化。

（1）危险废物

DCH蒸馏塔高沸物产生量为766.88t/a，属于危险废物，类别为HW45：261-084-45；

废气处理装置采用活性炭对污染物进行吸附脱附处理，本项目单个活性炭罐实际装填量为17t，共两个活性炭罐，每年更换一次，则废活性炭产生量约为34t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物类别为HW49  900-039-49，委托有资质的单位进行处置；

本项目建成后新增污水处理污泥约40.4t/a，属于危险废物，类别为HW13  265-104-13，委托有资质及单位处置；

废矿物油：项目设备维修等产生废矿物油，废矿物油产生量为0.8t/a，通过对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，类别为HW08，危废代码为900-249-08，委托有资质的单位进行处置；

（2）一般固体废物

项目运行过程中产生废包装材料6.0t/a，集中收集后外售。

综上，本项目固体废弃物实施分类管理和妥善处理处置。其中一般固废全部综合利用或合理的处置；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，严格执行《危险废物转移联单管理办法》，定期委托有资质的企业处理处置。

表4.1-4  项目固体废物产生与处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 环评预测产生量（t/a） | 本项目实际产生量（t/a） | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际处理情况 |
| 1 | 蒸馏塔高沸物 | 危险废物 | DCH蒸馏塔 | 766.88 | 766.88 | 委托有危废资质单位处置 | 委托山东创业环保科技发展有限公司处置 |
| 2 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理装置 | 4 | 34 | 委托山东中再生环境服务有限公司处置 |  |
| 3 | 新增污泥 | 危险废物 | 污水处理站 | 40.40 | 40.40 |  |  |
| 4 | 废矿物油 | 危险废物 | 项目设备维修 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| 5 | 废包装袋 | 一般固废 | 包装材料 | 10.0 | 6.0 | 统一外售 | 统一外售 |

## 4.2其他环境保护设施

- 4.2.1环境风险

#### 4.2.1.1 截流措施

（1）各装置生产过程中均选用密封良好的输送泵，工艺管线密封防腐防泄漏，设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象，生产设备防腐蚀且严密不漏；

（2）罐区设置了1.2m高围堰，不同物质的储罐通过隔堤分隔，各储罐围堰有效容积均大于围堰内一个最大储罐的容积，罐区地面采用防渗混凝土地面；

（3）全厂共设置1处污水排放口和1处雨水排放口，污水排放口安装废水水质在线监控设备和智能电动控制阀门，实时监控外排废水水质。雨水排放口前设置切换阀，确保将事故废水和初期雨水控制在厂区内部。

#### 4.2.1.2 三级防控体系

（1）一级措施：环形沟及围堰，储罐设置围堰，车间内装置区设置环形沟，厂区建设事故导流系统。

（2）二级措施：厂区东南侧已经建成1000m3的事故水池一处，用于全厂消防废水、初期雨水、事故处理废水的暂存，同时采取了防渗措施，可以满足要求。

（3）三级措施：厂区污水处理站和厂区总排口，厂区北侧已经建成处理能力500m3/d生化污水处理站，用于处理厂区工艺废水，确保外排废水满足园区污水处理厂进水水质要求。

- 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

- 废气处理设施设置监测平台和护栏，排气筒出入口开设监测采样孔，废气处理设施均张贴悬挂明显标识，危废暂存间和一般固废收集处均设置了规范的标识牌。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

- 环评中要求的环保设施与实际环保设施对比，环保设施运行情况详见表4.3-1。

表4.3-1  环评与实际建设环保设施对比表  单位：万元

| 序号 | 项目 |  | 环评预测环保投资 (万元) | 已验收实际投资 (万元) | 本次验收 实际投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 污水处理站、化粪池建设 | 100 | 5 (化粪池) | 95 (污水处理站) |
| 2 |  | 罐区等地下水防渗措施 | 依托现有， 已建成 | 依托现有 | 依托现有 |
| 3 | 废气 | 两级碱液吸收塔 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |
| 4 |  | MC 干燥除尘设备 | 200 | 200 | / |
| 5 |  | HDPE 袋式除尘器 | 5 | 5 | / |
| 6 |  | 氯化钙干燥除尘设备 | 30 | / | 30 |
| 7 |  | 有机废气处理设备 | 50 | / | 50 |
| 8 |  | 无组织废气治理措施 | 30 | 10 | 20 |
| 9 | 噪声 | 噪声治理 | 20 | 5 | 15 |
| 10 | 固废 | 危废仓库 | 10 | 10 | / |
| 11 | 环境 风险 | 视频监控、报警系统等 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |
| 12 |  | 事故水池及事故废水导流系统 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |
| 合计 |  | —— | 445 | 1035 | 210 |

## 4.4环境监测执行情况

为有效的了解排污情况和环境现状，保证污染物达标排放，临沂瑞丰高分子材料有限公司应对各个排污环节的污染物排放情况制定了定期监测计划。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行，环境保护档案由专人负责管理。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020），监测计划内容参考4.4-1。

表4.4-1  主要监测制度表

| 要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、污染物排放监测 |  |  |  |
| 废气 | DA003 | 臭气浓度、硫化氢、氨、VOCs | 每季度1次 |
|  | DA004 | 氯化氢、VOCs | 每季度1次 |
|  | DA007 | VOCs、环氧氯丙烷 | 每季度1次 |
|  | 厂界 | 颗粒物、氯化氢、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季度1次 |
| 废水 | 厂内总排口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、全盐量、可吸附有机卤化物、环氧氯丙烷、氯化物 | 每季度1次 |
| 噪声 | 厂界 | Leq（A） | 每季度1次 |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 台账管理 |

- 5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书主要结论与建议

2020年10月，临沂瑞丰高分子材料有限公司委托山东永润环保咨询有限公司编制完成了《临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目 环境影响报告书》。环评报告书主要结论与建议见附件4。

- 5.2审批部门审批决定

项目环境影响报告书批复具体内容，环评批复落实情况见表5.2-1。

表5.2-1环评批复落实情况一览表

| 环评及批复要求 | 落实情况 | 与环评相符情况 |
| --- | --- | --- |
| 本项目属于改扩建项目，位于临沂市沂水县沂水庐山化工产业园临沂瑞丰高分子材料有限公司现有厂区内。 | 本项目属于改扩建项目，位于临沂市沂水县沂水庐山化工产业园临沂瑞丰高分子材料有限公司现有厂区内。 | 满足环评批复要求 |
| 主要建设内容为在现有MC生产车间内新增1套2万吨/年MC生产装置，改建现有ECH生产装置，新增一套解析能力为3t/h的盐酸解析设备，改造现有氯化钙干燥设备，建设一套2万吨/年二水氯化钙装置，同时扩建现有污水处理站、新增危废暂存间、废气处理系统等。本次改扩建增加了2万吨MC抗冲击改性剂产能，重新报批了2万吨ECH工程，项目建成后全厂总产能合计为年产4万吨 MC抗冲击改性剂联产2万吨ECH。项目总投资5000万元，其中环保投资445万元。 | 主要建设内容为改建现有ECH生产装置，新增一套解析能力为3t/h的盐酸解析设备，改造现有氯化钙干燥设备，建设一套4万吨/年氯化钙溶液装置，同时扩建现有污水处理站、新增危废暂存间、废气处理系统等。重新报批了2万吨ECH工程，项目建成后全厂总产能合计为2万吨ECH。本次项目总投资2200万元，其中环保投资210万元。 | 主体氯化钙回收工序仅为多效蒸发工段，结片干燥工段已停用，氯化钙回收工序产品方案由2万吨/年二水氯化钙改为4万吨/年氯化钙溶液，原辅材料用量不变，产能不变，仅减少工艺改变产品状态，减少天然气燃烧废气和氯化钙包装粉尘。 |
| (一)加强环境管理。落实好各项污染防治、生态保护和恢复措施。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第 248 号)有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。ECH装置产生的真空不凝气经“深度冷凝+活性炭吸附”处理后,通过一根20m高的排气筒排放。环氧氯丙烷排放须满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表2标准要求，二氯丙醇排放须满足《环境影响评价技术导则 农药建设项目》（HJ 582-2010）附录C计算所得标准要求，VOCs 排放须满足《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业( DB37/2801.6-2018)表1共他行业第Ⅱ时段标准要求。 | 本项目建设期间按相关要求加强了环境管理。落实了各项污染防治、生态保护和恢复措施。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第 248 号)有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。 ECH装置产生的真空不凝气经“深度冷凝+活性炭吸附”处理后,通过一根37m高的DA007排气筒排放。根据验收期间监测数据，DA007排气筒出口环氧氯丙烷排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表2标准要求，VOCs 排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业( DB37/2801.6-2018)表1共他行业第Ⅱ时段标准要求。 | 排气筒高度调高至 37m。 |

| 氯化钙装置干燥及包装废气经“一级旋风除尘器+一级水力除尘器”处理后，通过一根16m高的排气简排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求。 | 本次验收项目不涉及氯化钙结片干燥工序，减少废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放。 |  |  | 本次验收项目不涉及氯化钙结片干燥工序，结片机、热风炉相关设备处于闲置状态，减少废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECH装置氯化废气、DCH中间罐挥发废气及盐酸解析提浓塔酸性不凝气经“一级水吸收塔”吸收后与MC装置氯化废气依托现有“两级碱液吸收塔”处理后，通过现有25m高的排气筒排放。氯气和氯化氢排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，醋酸(视作VOCs，以非甲烷总烃计)排放须满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) 表1其他行业第II时段标准要求。 | ECH装置氯化废气、DCH中间罐挥发废气及盐酸解析提浓塔酸性不凝气经“一级、二级水吸收塔”吸收后与MC装置氯化废气依托现有“两级碱液吸收塔”处理后，通过现有37m高的DA004排气筒排放。根据验收期间监测数据，氯气和氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准要求，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分: 有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) 表1其他行业第II时段标准要求。 |  |  | 排气筒高度调高至 37m。 |  |
| 污水处理站及危废暂存间废气密闭收集经活性炭吸附处理后，通过一根 16m 高的排气筒排放。氨、硫化氢排放须满足 《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染 物排放标准》 (DB37/3161-2018)标准要求，VOCs 排放须满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分： 有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表 1 其他行业第Ⅱ时段标准要求。 | 污水处理站及危废暂存间废气密闭收集经活性炭吸附处理后，通过一根 16m 高的DA003排气筒排放。根据验收期间监测数据，氨、硫化氢、臭气排放满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018)标准要求，VOCs 排放须满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分： 有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表 1 其他行业第Ⅱ时段标准要求。 |  |  | 满足环评批复要求 |  |
| 加强无组织废气污染防治措施，严格落实报告书中无组织废气污染防治的相关要求。颗粒物和氯化氢排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值要求，V0Cs 排放须满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表 3 厂 界监控点浓度限值要求，氨、硫化氢排放须满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018)表 2 厂界监控点浓度限值要求。 | 本项目运行过程中加强了无组织废气污染防治措施，严格落实报告书中无组织废气污染防治的相关要求。根据验收期间监测数据， 本次厂界无组织监测颗粒物和氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢排放满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018)表 2 厂界监控点浓度限值要求。无组织监测 V0Cs 排放满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分： 有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表 3 厂界监控点浓度限值要求。 |  |  | 满足环评批复要求 |  |
| (二)按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则规划、建设厂区给排水管网，合理设计污水处理站规模及工艺。根据各工段用水水质要求，进一步优化用、排水方案，做到“一水多用”，减少新鲜水用量和废水外排量。 项目产生的废水主要为氯化钙多效蒸发工段产生的冷凝废水、车间冲洗废水和生活污水等。在企业原有污水处理站基础上进行升级改造，改造后污水处理站工艺为“气浮+水解酸化+生化处理”，处理规模提升至500m3/d,厂区废水进入改建的污水处理站处理后经园区污水管网排入沂水县庐山污水处理厂进行深度处理。项目外排水质须满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表 1 间接排放标准及沂水县庐山污水处理厂进水水质要求。沂水县庐山污水处理厂目前正在建设中，污水处理厂建成投产前，本项目不得投入生产。 | 本项目依托现有厂区的给排水管网，现有管网已按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则规划、建设厂区给排水管网，合理设计污水处理站规模及工艺。根据各工段用水水质要求，进一步优化用排水方案，做到“一水多用”，减少新鲜水用量和废水外排量。 根据验收期间监测数据，项目外排水质满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 1 间接排放标准及沂水城投庐山水务有限公司进水水质要求。目前，沂水城投庐山水务有限公司已经建成投产。 |  |  | 满足环评批复要求 |  |
| (三)严格落实噪声污染防治措施。采用低噪音设备，采取隔声、消音、减振等降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中 3 类功能区标准。 |  |  | 本项目严格落实了噪声污染防治措施。采用低噪音设备，采取隔声、消音、减振等降噪措施后，根据本次监测数据，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类功能区标准。 | 满足环评批复要求 |  |
| (四)按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，仍按危废管理规定处理处置。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599—2001)及修改单相关要求。危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单相关要求。 |  |  | 本项目按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实了各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)相关要求。 | 满足环评批复要求 |  |
| (五)根据《临沂市建设项目污染物总量确认书》 (LYZL(2020)029 号)的要求，本项目最终排入外环境的COD、NH3-N、SO2、NOx 应分别控制在 4.127t/a、0.206t/a、0.28t/a、2.62t/a 以内，项目建成后全厂 COD、NH3-N、SO2 、NOx 排放应分别控制在 4.441t/a、0.238t/a、0.28t/a、2.62t/a、11.881t/a 以内。2020年6月24日，临沂市生态环境局沂水县分局为该项目出具了《关于临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目实现主要大气污染物削减的说明》，对SO2、NOx、颗粒物、VOCs 进行了区域倍量替代，SO2 、NOx、颗粒物、 VOCs 排放量分别为 0.56/a、5.24t/a、23.762t/a、2.346t/a。 |  |  | 根据一期（MC装置）验收监测报告，一期（MC装置）验收项目排放总量为：颗粒物6.937t/a、VOCs0.005t/a、COD0.112t/a、氨氮0.005t/a。本次验收二期（ECH及氯化钙装置）项目不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，根据本次验收监测数据，二期（ECH及氯化钙装置）项目排放总量为：VOCs0.359t/a、COD2.282t/a、氨氮0.118t/a。一期和二期之和为颗粒物6.937t/a、VOCs 1.065t/a、COD 2.394t/a、氨氮 0.123t/a。满足《临沂市建设项目污染物总量确认书》 (LYZL(2020)029 号)中总量指标（COD 4.12t/a、氨氮0.206t/a、二氧化硫0.28t/a、氮氧化物2.62t/a、颗粒物11.881t/a）要求。污染物排放总量可满足项目确认的总量指标。我单位已申请排污许可证(编号 91371323054973844Y001V)。 | 污染物排放满足项目确认 总量指标 |  |
| (六)加强环境监管，健全环境管理制度。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划。 |  |  | 本项目按照相关要求，加强了环境监管，健全了环境管理制度。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实了报告书提出的环境管理及监测计划。 | 满足环评批复要求 |  |
| (七)强化环境风险防范和应急措施。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，加强环境风险防范体系建设，建立三级防控体系， 制定应急预案并备案，配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。依托现有一座 1000m3 事故水池，雨水排放口设截止设施，确保事故状态下废水不外排。 |  |  | 本项目依托现有的风险防控措施，强化了环境风险防范和应急措施。严格落实了报告书提出的各项环境风险防范措施，加强了环境风险防范体系建设，建立三级防控体系，制定了应急预案并在临沂市生态环境局沂水县分局备案(备案编号 371323-2023-017-H)，配备了必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强了事故应急处理及防范能力。依托现有一座1000m3 事故水池，雨水排放口设截止设施，确保事故状态下废水不外排。 | 满足环评批复要求 |  |
| (八)建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 |  |  | 本项目委托山东鸿运工程设计有限公司尽心设计，按照环境保护设计规范的要求开展。设计过程中落实了防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。临沂瑞丰已将环境保护设施建设纳入施工合同，保证了环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 | 满足环评批复要求 |  |
| (九)强化环境信息公开与公众参与机制。按照信息公开有关规定， 建立完善的信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 |  | 环境影响报告书编制期间，已按照相关相求落实了公众参与。强化了环境信息公开与公众参与机制。按照信息公开有关规定，建立完善了的信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 |  | 满足环评批复要求 |  |
| 三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。 项目竣工后，须按规定程序及时公开相关信息、申领排污许可证及进行竣工环境保护验收。 |  | 我单位配套建设的环境保护设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用，按照要求开展竣工环境保护验收 |  | 满足环评批复要求 |  |
| 四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起， 如超过 5 年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。 |  | 未发生重大变动 |  | 满足环评批复要求 |  |

- 6验收执行标准

## 6.1污染物排放标准及限值

- 6.1.1废气

表6.1-1  无组织废气执行标准限值（单位：mg/m3）

| 污染物 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 氯气 | 0.4 |  |
| 氯化氢 | 0.2 |  |
| VOCs （非甲烷总烃） | 2.0 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3 |
| 硫化氢 | 0.03 | 《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018) |
| 氨 | 1.0 |  |
| 臭气浓度 | 20 （无量纲） |  |

表6.1-2  有组织废气执行标准限值（浓度单位：mg/m3，速率单位：kg/h）

| 序号 | 排气筒名称 | 产生环节 | 处理设施 | 污染物 | 排放 浓度 限值 | 排放 速率 限值 | 排气筒高度 m | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECH车间排气筒DA007 | ECH装置真空不凝气 | 深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附 | VOCs | 60 | 3.0 | 37 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2 |
|  |  |  |  | 环氧氯丙烷 | 10 | / |  |  |
| 2 | 碱液吸收塔排气筒DA004 | ECH氯化废气、DCH蒸馏中间罐挥发酸性废气、盐酸解析提浓塔酸性不凝气 | 一级、二级水吸收+两级碱液吸收 | 氯化氢 | 100 | 2.24 | 37 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  |  |  | 氯气 | 65 | 2.29 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 60 | 3.0 |  | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1 |
| 3 | 污水处理站排气筒DA003 | 污水处理站废气、危废库废气 | 活性炭吸附 | VOCs | 100 | 5.0 | 16 | 《有机化工企业污水处理厂(站)挥发 性有机物及恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018)表 1 |
|  |  |  |  | 氨 | 20 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 3 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 800 (无量纲) | / |  |  |

6.1.2废水排放标准

本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，排入沂水城投庐山水务有限公司集中处理。不新增劳动定员，不新增生活污水，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015），庐山水务进水水质要求。具体标准值见表6.1-3。

表 6.1-3 企业废水污染物排放指标（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | GB 31572-2015 标准限值 | 庐山水务进水水质要求 | GB 31962-2015 标准限值 | 本项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (无量纲) | / | 6.0～9.0 | 6.5～9.5 | 6.0～9.0 |
| COD | / | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| BOD5 | / | ≤250 | ≤350 | ≤250 |
| 氨氮 | / | ≤35 | ≤45 | ≤35 |
| 总氮 | / | ≤45 | ≤70 | ≤45 |
| 总磷 | / | ≤4.0 | ≤8 | ≤4.0 |
| SS | / | ≤300 | ≤400 | ≤300 |
| 全盐量 | / | ≤1200 | / | ≤1200 |
| 可吸附有机卤化物 | ≤5.0 | / | / | ≤5.0 |
| 环氧氯丙烷 | 0.02 | / | / | ≤0.02 |
| 氯化物 | / | / | ≤800 | ≤800 |

6.1.3厂界噪声排放标准

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准，具体标准见表6.1-4。

表6.1-4	厂界噪声标准限值

| 时段 | 标准值 dB(A) | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 |
| 夜间 | 55 |  |

6.1.4固废

一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，转移执行《危险废物转移联单管理办法》。

7验收监测内容

## 7.1污染物排放监测内容

- 7.1.1废气

- 1、有组织排放

有组织排放废气监测项目、监测点位及频次见表7.1-1。

表7.1-1  有组织排放废气监测一览表

| 废气名称 | 治理设施 及排放情况 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECH装置真空不凝气、环氧氯丙烷储罐废气，甘油储罐废气 | 深度冷凝+碱洗塔+活性炭吸附 | ECH车间排气筒DA007出口 | VOCs、环氧氯丙烷 | 监测2天 每天3次 |
|  |  | ECH车间排气筒DA007进口 | VOCs |  |
| ECH氯化废气、DCH蒸馏中间罐挥发酸性废气、盐酸解析提浓塔酸性不凝气、醋酸储罐废气 | 一级、二级水吸收+两级碱液吸收 | 碱液吸收塔排气筒DA004 | 氯化氢、VOCs、氯气 |  |
| 污水处理站废气、危废库废气 | 活性炭吸附 | 污水处理站排气筒DA003 | VOCs、硫化氢、氨、臭气浓度 |  |

- 2、无组织排放

无组织排放废气监测点位、监测项目及监测频次详见7.1-2。

表7.1-2  无组织排放废气监测一览表

| 无组织排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未被收集的废气和粉尘 | 项目周界10米范围内浓度最高点上风向设置个参照点，下风向设置三个监控点 | HCl、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度、氯气 | 颗粒物、HCl、VOCs、氯气，正常工况下，每天3次，连续监测2天；氨、硫化氢、臭气浓度，正常工况下，每天4次，连续监测2天。 |
|  | 无组织排放源上风向2～50m范围内一个参照点，无组织排放源下风向2～50m范围内浓度最高点设三个监控点 | 颗粒物 |  |
| 备注 | 同时详细记录天气状况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数，监测时根据气象条件调整点位。 |  |  |

- 7.1.2厂界噪声

噪声监测点位、监测项目及监测频次详见表7.1-3。

表7.1-3  厂界噪声监测一览表

| 序号 | 点位 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目东、南、西、北厂界各设1个监测点位；测点选在厂界外1m、高度1.2ｍ以上、距任一反射面距离不小于1m的位置 | 噪声 | 监测2天，昼间、夜间各1次 |

- 7.1.3废水

本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，排入沂水城投庐山水务有限公司集中处理。不新增劳动定员，不新增生活污水，监测频次如下：

表7.1-4  废水监测一览表

| 检测项目 | 处理设施 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 厂区污水处理站 | 厂区污水总排口 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、全盐量、氯化物、环氧氯丙烷、可吸附有机卤化物、氯化物 | 连续2天， 每天4次 |

8质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8.1-1  废气监测分析方法一览表

| 排放方式 | 监测项目 | 依据及分析方法 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 组 织 | VOCs（非甲烷总烃） | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法 | 0.06 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.01 |
|  | 硫化氢 | 国家环保总局 2003 年第四版增补版空气和废气监测分析方法第三篇 第一章 十一(二) 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 |
|  | 臭气 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | / |
|  | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 0.001 |
|  | 氯气 | HJ/T 30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | 0.02 |
|  | 氯化氢 | 国家环境保护总局 (2003 年) 第四版 增补版空气和废气监测分析方法 第三篇/第一章/十三/ (一) 硫氰酸汞分光光度法 | 0.05 |
| 有 组 织 | VOCs（非甲烷总烃） | HJ 38-2017 固定污染源排气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 0.07 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.25 |
|  | 硫化氢 | 国家环保总局 2003 年第四版增补版空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十(三)亚甲基蓝分光光度法 | 0.0025 |
|  | 臭气 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | / |
|  | 氯化氢 | HJ 548-2016 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 | 2.0 |
|  | 氯气 | HJ/T 30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | 0.1 |
|  | 环氧氯丙烷 | HJ 1006-2018 固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 | 0.6 |

表8.1-2  废水监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 依据及分析方法 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 | — |
| 2 | 化学需氧量 | DB37/T 3737-2019 高氯水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 4 |
| 3 | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | 0.5 |
| 4 | 氨氮 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025 |
| 5 | 总氮 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 |
| 6 | 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01 |
| 7 | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | / |
| 8 | 全盐量 | HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法 | 10 |
| 9 | 可吸附有机卤化物 | HJ/T 83-2001 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 | 0.028 |
| 10 | 环氧氯丙烷 | HJ 686-2014 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | 0.5μg/L |
| 11 | 氯化物 | GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | 10 |

表8.1-3  噪声监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 依据及分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | — |

8.2监测仪器

表8.2-1  废气采样设备及实验室分析仪器一览表

| 检测 类别 | 检测项目 | 依据及分析方法 | 现场采样仪器 | 实验室分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | VOCs （非甲烷总烃） | HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法 | ZR-3730 污染源真空箱气袋采样器 CY/HJ-286 | GC9790Ⅱ 气相色谱仪（福立） SYS-118 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | ADS-2062E 智能综合采样器 CY/HJ-085、091、089、068 | 722型可见分光光度计 SYS-196 |
|  | 硫化氢 | 国家环境保护总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 | ADS-2062E 智能综合采样器 CY/HJ-085、091、089、068 | UV-5200型 紫外可见分光光度计 SYS-171 |
|  | 臭气 | HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | 无动力瞬时采样瓶 | / |
|  | 颗粒物 | HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | ADS-2062E 智能综合采样器 CY/HJ-085、091、089、068 | THCZ-150恒温恒湿称重系统 SYS-155 MS105DU 电子天平 SYS-154 |
|  | 氯气 | HJ/T 30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | ADS-2062E 智能综合采样器 CY/HJ-074、063、090、061 | 722型可见分光光度计 SYS-196 |
|  | 氯化氢 | HJ 549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | ADS-2062E 智能综合采样器 CY/HJ-074、063、090、061 | IC6000 离子色谱仪 SYS-139 |
| 有组织废气 | VOCs （非甲烷总烃） | HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | ZR-3710型 双路烟气采样器 CY/HJ-079、109 ZR-3730 污染源真空箱气袋采样器 CY/HJ-285、286 3012H-D 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 CY/HJ-057 3012H 自动烟尘（气）测试仪 CY/HJ-038、058 | GC9790Ⅱ 气相色谱仪（福立） SYS-118 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |  | 722型可见分光光度计 SYS-196 |
|  | 硫化氢 | 国家环境保护总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 |  | UV-5200型 紫外可见分光光度计 SYS-171 |
|  | 臭气 | HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |  | / |
|  | 氯化氢 | HJ 549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  | 722型可见分光光度计 SYS-196 |
|  | 氯气 | HJ/T 30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 |  | IC6000 离子色谱仪 SYS-139 |
|  | 环氧氯丙烷 | HJ 1006-2018 固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 |  | Agilent GC7890B 气相色谱仪 122 |

表8.2-2  废水分析及使用仪器一览表

| 检测 类别 | 检测项目 | 依据及分析方法 | 现场采样仪器 | 实验室分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | pH值 | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 | PHBJ-260 便携式pH计CY/HJ-283 | / |
|  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 有机玻璃取水器 | EHD-106智能CODcr回流消解仪SYS-022 25mL 棕色酸式滴定管 SYS-ZSD25-04/05 |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 |  | SHP-150 生化培养箱 SYS-207 50mL 棕色酸式滴定管 SYS-ZSD50-07 |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |  | 722型可见分光光度计 SYS-009 |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  | TU-1810 紫外可见分光光度计 SYS-010 LDZX-30KBS 立式压力蒸汽灭菌器（压力表）SYS-129 |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  | UV-5200 紫外可见分光光度计 SYS-171 |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 |  | 101-1EBS 电热鼓风干燥箱SYS-019 FA2204B电子天平 SYS-018 |
|  | 全盐量 | HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法 |  | 101-1EBS 电热鼓风干燥箱SYS-019 FA2204B电子天平 SYS-018 |
|  | 可吸附有机卤化物 | HJ/T 83-2001 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 |  | IC6000 离子色谱仪 SYS-139 |
|  | 环氧氯丙烷 | HJ 686-2014 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 |  | GC-2014C 气相色谱仪（岛津）SYS-149 AQUR Tekmar 吹扫捕集SYS-077 |
|  | 氯化物 | GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 |  | 25mL 棕色酸式滴定管 SYS-ZSD25-05 |

表8.2-3  噪声采样设备及实验室分析仪器一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 现场采样仪器 | 实验室分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | AWA5688型多功能声级计CY/TY-047 AWA6228型多功能声级计CY/TY-024 | / |

## 8.3人员能力

参加本项目检测人员均持证上岗，均具有合格的监测能力，能够保证数据的准确性、可靠性及真实性。严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。检测数据严格执行三级审核制度。

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等环节进行严格的质量控制。具体措施如下：

1、及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收要求；

2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；

3、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；

4、采样仪器经过计量部门检定合格，并按照环境监测技术规范的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后进行自校。

5、监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。

## 8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

为了确保本次废水监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。废水样品的采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的技术要求进行。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测期间，废气监测按照《环境空气监测质量保证手册》、《空气和废气监测质量保证技术规定》、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）的要求进行全过程质量控制，保证监测结果准确可靠。废气采样设备在使用前后均进行校准。采样设备校核质控表见表8.5-1。

表8.5-1 采样设备校核质控表

| 校准 时间 | 校准仪器型号 | 仪器设 备型号 | 仪器编号 | 采样前 |  | 采样后 |  | 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设定值（L/min） | 校准值 （L/min） | 设定值（L/min） | 校准值 （L/min） |  |
|  |  |  | CY/HJ-055 | 20/30/40 | 20.0/30.0/39.9 | 20/30/40 | 20.0/30.0/40.0 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-038 | 20/30/40 | 19.9/30.0/39.9 | 20/30/40 | 19.9/29.9/39.9 | 合格 |
| 2023.09.23 | 8040型 | ADS -2062E | CY/HJ-085 | 100 | 99.9 | 100 | 99.8 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-091 | 100 | 100.1 | 100 | 100.0 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-089 | 100 | 99.7 | 100 | 99.6 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-068 | 100 | 99.8 | 100 | 99.7 | 合格 |
| 2023.09.24 | 8040型 | ADS -2062E | CY/HJ-085 | 100 | 99.3 | 100 | 99.2 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-091 | 100 | 99.6 | 100 | 99.6 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-089 | 100 | 99.8 | 100 | 99.7 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-068 | 100 | 99.8 | 100 | 99.7 | 合格 |

| 校准 时间 | 校准仪器型号 | 仪器设 备型号 | 仪器编号 | 采样前 |  | 采样后 |  | 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设定值（L/min） | 校准值 （mL/min） | 设定值（L/min） | 校准值 （mL/min） |  |
| 2023.09.23 | 8040型 | ADS -2062E | CY/HJ-085 | 1.0/1.0 | 999.7/999.6 | 1.0/1.0 | 999.6/999.6 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-091 | 1.0/1.0 | 999.5/999.7 | 1.0/1.0 | 999.7/999.6 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-089 | 1.0/1.0 | 1000.3/1000.1 | 1.0/1.0 | 1000.1/1000.2 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-068 | 1.0/1.0 | 1000.1/1000.1 | 1.0/1.0 | 1000.1/1000.0 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-074 | 0.6/1.0 | 599.7/999.7 | 0.6/1.0 | 599.6/999.6 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-063 | 0.6/1.0 | 600.2/999.2 | 0.6/1.0 | 600.1/999.1 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-090 | 0.6/1.0 | 599.5/999.2 | 0.6/1.0 | 599.4/999.2 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-061 | 0.6/1.0 | 599.1/999.4 | 0.6/1.0 | 599.1/999.4 | 合格 |
| 2023.09.24 | 8040型 | ADS -2062E | CY/HJ-085 | 1.0/1.0 | 999.8/998.1 | 1.0/1.0 | 999.8/998.2 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-091 | 1.0/1.0 | 999.1/999.2 | 1.0/1.0 | 999.0/999.1 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-089 | 1.0/1.0 | 999.2/999.6 | 1.0/1.0 | 999.2/999.5 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-068 | 1.0/1.0 | 999.1/1000.0 | 1.0/1.0 | 999.1/999.9 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-074 | 0.6/1.0 | 599.1/999.1 | 0.6/1.0 | 599.0/999.0 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-063 | 0.6/1.0 | 600.3/999.6 | 0.6/1.0 | 600.2/999.6 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-090 | 0.6/1.0 | 599.4/1000.1 | 0.6/1.0 | 599.4/1000.0 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-061 | 0.6/1.0 | 599.4/1000.2 | 0.6/1.0 | 599.3/1000.0 | 合格 |
| 2023.09.23 | 8040型 | ZR-3710 | CY/HJ-079 | 0.5/0.5 | 499.6/499.5 | 0.5/0.5 | 499.5/499.4 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-109 | 1.0/0.2 | 999.7/199.2 | 1.0/0.2 | 999.6/199.2 | 合格 |
| 2023.09.24 | 8040型 | ZR-3710 | CY/HJ-079 | 0.5/0.5 | 499.6/499.3 | 0.5/0.5 | 499.6/499.2 | 合格 |
|  |  |  | CY/HJ-109 | 1.0/0.2 | 999.6/199.6 | 1.0/0.2 | 999.5/199.5 | 合格 |

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质量控制按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

9环境管理调查

## 9.1环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况

- 9.1.1“三同时”执行情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，临沂瑞丰高分子材料有限公司委托山东永润环保咨询有限公司为本项目编制了环境影响报告书。临沂市行政审批服务局于2020年10月12日对本项目进行了批复(临审服投资许字[2020]21053号)。本项目MC装置已于2022年8月完成验收。本项目在实施过程中，基本满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。

- 9.1.2环境管理规章制度的建立、执行及环境保护档案管理情况

临沂瑞丰高分子材料有限公司已经建立环保管理机构与制度，临沂瑞丰高分子材料有限公司领导十分重视环保管理工作，为了使公司环保工作稳定、有序的进行。公司建立了相应的环境保护档案管理制度，档案有专人负责。

- 9.1.3环境保护监测机构、人员配置情况

为加强公司环境保护工作，做到有组织、有制度依据，临沂瑞丰高分子材料有限公司专门设有环保管理小组。环保管理小组主要负责环保知识及相关政策法令的宣传和推广工作、对公司的环保治理工作提出建议性和必要性的改进措施、对公司内的环保设施进行监管等。

- 9.1.4应急制度的建立情况

企业已编制突发环境事件应急预案并在环保局备案登记，备案编号371323-2023-017-H。并安排了专门的应急值班人员，每年定期进行培训和演练。

## 9.2环保设施建设、运行、检查、维护情况

环保设施由各生产环节负责人负责管理，通过建立健全管理规章制度和责任管理制度，加强厂部、科室、车间的检查，提高对制度的落实力度，保证了环保设施的正常运行。针对废气处理系统，重点是规范操作，保证设备运转，设备管理坚持统一领导、分级管理的原则。每班负责当班时间段生产的正常运行，根据工艺要求设定工艺指标，员工通过调节，使各项指标符合要求；各设备员及时巡检设备，发现问题及时解决。通过严格落实管理、制度和岗位职责，加强生产管理，加强设备及管道维护等。达到废气处理系统的稳定、高效运作。

## 9.3固体废物产生、处理与综合利用情况

本项目产生的固体废物主要包括氯化蒸馏塔产生的高沸物，废气处理过程产生的废活性炭，污水处理产生的污泥，废矿物油，另外还有少量废包装材料。不新增员工，生活垃圾无变化。

（1）危险废物

DCH蒸馏塔高沸物产生量为766.88t/a，属于危险废物，类别为HW45：261-084-45；

废气处理装置采用活性炭对污染物进行吸附处理，本项目废活性炭产生量为34t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物类别为HW49  900-039-49，委托有资质的单位进行处置；

本项目建成后新增污水处理污泥约40.4t/a，属于危险废物，类别为HW13  265-104-13，委托有资质及单位处置；

废矿物油：项目设备维修等产生废矿物油，废矿物油产生量为0.8t/a，通过对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，类别为HW08，危废代码为900-249-08，委托有资质的单位进行处置；

（2）一般固体废物

项目运行过程中产生废包装材料6.0t/a，集中收集后外售。

综上，本项目固体废弃物实施分类管理和妥善处理处置。其中一般固废全部综合利用或合理的处置；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，严格执行《危险废物转移联单管理办法》，定期委托有资质的企业处理处置。本项目产生的固体废物通过以上措施妥善处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，也不会造成二次污染。

## 9.4环境风险防范设施

1、防范各类环境风险的发生。如在原料运输、装卸过程及储存过程中；废气治理环节中，固体废物处置过程，废水处理环节均存在环境风险，企业在上述存在环境风险的环节中均采取了相应环保设备，设施以及防范措施，同时制定环境管理制度和应急预案。

2、编制完成了环境风险应急预案(备案号371323-2023-017-H)，已在环保局完成备案，按照应急预案要求，厂区定期开展应急演练。

3、合理设计事故水池容积，厂区内已建成 1 座 1000m3事故水池，用于事故废水的暂存。可满足本项目突发环境风险时事故水收集需要；确保事故状态下废水不外排，防止污染环境。

4、设立了三级防控体系：

一级防控措施

装置区设置导流沟，储罐区设置围堰及导流沟。

二级防控措施

一级防控措施不能满足使用要求时，厂区内已建成 1 座 1000m3 事故水池，用于事故废水的暂存。

三级防控措施

厂区污水采用泵送出厂，雨水总排口已设置切断阀门，确保事故时废水不外排。

经过采取以上环境风险防范设施，发生污染事故的可能性较小。

危废暂存间外 危废暂存间内

图9.4-1  项目危废暂存间建设情况

10验收监测结果

## 10.1生产工况

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号）对验收监测工况的要求，在验收监测期间，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下才可以进行验收监测。

本项目监测期间运行负荷统计结果如下：

表10.1-1  监测期间本项目运行负荷统计表

| 监测日期 | 设计日生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- |
| 2023.09.23 | ECH环氧氯丙烷20000t/a（66.67t/d） | 80 |
| 2023.09.24 |  | 80 |

结果表明：验收监测期间本项目生产负荷均大于75%，环境保护设施正常运行，能够达到《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年 第9号）的验收监测工况要求。

## 10.2环保设施调试运行效果

- 10.2.1污染物排放监测结果

- （一）废气

1、有组织排放

（1）排气筒有组织废气排放监测结果详见下表。

表10.2-1  ECH车间排气筒DA007 VOCs监测结果

| 监测位置 |  | DA007进口 |  |  | DA007出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期及频次 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 速率 (kg/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 21.3 | 1205 | 2.6×10-2 | 8.69 | 1047 | 9.1×10-3 |
|  | 第2次 | 21.3 | 1137 | 2.4×10-2 | 7.10 | 1109 | 7.9×10-3 |
|  | 第3次 | 20.6 | 1180 | 2.4×10-2 | 6.98 | 1031 | 7.2×10-3 |
| 2023.09.24 | 第1次 | 22.7 | 1167 | 2.6×10-2 | 11.0 | 1059 | 1.2×10-2 |
|  | 第2次 | 22.3 | 1036 | 2.3×10-2 | 10.8 | 1079 | 1.2×10-2 |
|  | 第3次 | 21.3 | 1036 | 2.2×10-2 | 10.3 | 1068 | 1.1×10-2 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 22.7mg/m3，2.6×10-2kg/h |  |  | 11.0mg/m3，1.2×10-2kg/h |  |  |
| 标准值(浓度，速率) |  | / |  |  | 60mg/m3；3.0kg/h |  |  |
| 平均排放速率 |  | 2.4×10-2kg/h |  |  | 9.9×10-3kg/h |  |  |
| 处理效率（%） |  | 58.8 |  |  |  |  |  |

表10.2-2   ECH车间排气筒环氧氯丙烷监测结果

| 监测位置 |  | ECH车间排气筒DA007出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | ND | 1047 | ＜6.3×10-4 |
|  | 第2次 | ND | 1109 | ＜6.7×10-4 |
|  | 第3次 | 4.4 | 1031 | 4.5×10-3 |
| 2023.09.24 | 第1次 | ND | 1059 | ＜6.4×10-4 |
|  | 第2次 | 3.6 | 1079 | 3.9×10-3 |
|  | 第3次 | ND | 1068 | ＜6.4×10-4 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 4.4mg/m3，4.5×10-3kg/h |  |  |
| 标准值(浓度) |  | 10mg/m3 |  |  |

表10.2-3  碱液吸收塔排气筒DA004出口氯化氢监测结果

| 监测位置 |  | DA004排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 0.67 | 2363 | 1.6×10-3 |
|  | 第2次 | 3.34 | 2382 | 8.0×10-3 |
|  | 第3次 | 2.18 | 2458 | 5.4×10-3 |
| 2023.09.24 | 第1次 | ND | 2377 | ＜9.5×10-5 |
|  | 第2次 | ND | 2509 | ＜1.0×10-4 |
|  | 第3次 | ND | 2588 | ＜1.0×10-4 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 3.34mg/m3，8.0×10-3kg/h |  |  |
| 标准值(浓度，速率) |  | 100mg/m3；2.24kg/h |  |  |

表10.2-4  碱液吸收塔排气筒DA004 VOCs监测结果

| 监测位置 |  | DA004排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 8.23 | 2363 | 1.9×10-2 |
|  | 第2次 | 7.97 | 2299 | 1.8×10-2 |
|  | 第3次 | 12.5 | 2382 | 3.0×10-2 |
| 2023.09.24 | 第1次 | 14.2 | 2377 | 3.4×10-2 |
|  | 第2次 | 13.5 | 2499 | 3.4×10-2 |
|  | 第3次 | 12.8 | 2509 | 3.2×10-2 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 14.2mg/m3，3.4×10-2kg/h |  |  |
| 标准值(浓度，速率) |  | 60mg/m3；3.0kg/h |  |  |
| 平均排放速率（kg/h） |  | 2.8×10-2 |  |  |

表10.2-5  碱液吸收塔排气筒DA004 氯气监测结果

| 监测位置 |  | DA004排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 0.6 | 2363 | 1.4×10-3 |
|  | 第2次 | 0.8 | 2382 | 1.9×10-3 |
|  | 第3次 | 0.5 | 2458 | 1.2×10-3 |
| 2023.09.24 | 第1次 | 0.4 | 2377 | 9.5×10-4 |
|  | 第2次 | 0.7 | 2509 | 1.8×10-3 |
|  | 第3次 | 0.6 | 2588 | 1.6×10-3 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 0.8mg/m3，1.9×10-3kg/h |  |  |
| 标准值(浓度，速率) |  | 65mg/m3 |  |  |
| 平均排放速率（kg/h） |  | 1.5×10-3 |  |  |

表10.2-6  污水处理站排气筒DA003  VOCs监测结果

| 监测位置 |  | DA003排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 1.84 | 1395 | 2.6×10-3 |
|  | 第2次 | 1.68 | 1409 | 2.4×10-3 |
|  | 第3次 | 1.54 | 1211 | 1.9×10-3 |
| 2023.09.24 | 第1次 | 2.00 | 1322 | 2.6×10-3 |
|  | 第2次 | 1.84 | 1245 | 2.3×10-3 |
|  | 第3次 | 1.97 | 1280 | 2.5×10-3 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 2.00mg/m3，2.6×10-5kg/h |  |  |
| 标准值(浓度，速率) |  | 100mg/m3；5.0kg/h |  |  |
| 平均排放速率（kg/h） |  | 2.0×10-3 |  |  |

表10.2-6  污水处理站排气筒DA003氨监测结果

| 监测位置 |  | DA003排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 2.32 | 1395 | 3.2×10-3 |
|  | 第2次 | 2.29 | 1409 | 3.2×10-3 |
|  | 第3次 | 2.13 | 1211 | 2.6×10-3 |
| 2023.09.24 | 第1次 | 3.08 | 1322 | 4.1×10-3 |
|  | 第2次 | 2.63 | 1245 | 3.3×10-3 |
|  | 第3次 | 2.83 | 1280 | 3.6×10-3 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 3.08mg/m3，4.1×10-3kg/h |  |  |
| 标准值(浓度，速率) |  | 20mg/m3；1.0kg/h |  |  |
| 平均排放速率（kg/h） |  | 3.3×10-3 |  |  |

表10.2-7  污水处理站排气筒DA003  硫化氢监测结果

| 监测位置 |  | DA003排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (mg/m3) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 0.03 | 1395 | 4.2×10-5 |
|  | 第2次 | 0.04 | 1409 | 5.6×10-5 |
|  | 第3次 | 0.04 | 1211 | 4.8×10-5 |
| 2023.09.24 | 第1次 | 0.03 | 1322 | 4.0×10-5 |
|  | 第2次 | 0.03 | 1245 | 3.7×10-5 |
|  | 第3次 | 0.04 | 1280 | 5.1×10-5 |
| 最大排放（浓度，速率） |  | 0.04mg/m3，5.6×10-3kg/h |  |  |
| 标准值(浓度，速率) |  | 3mg/m3；0.1kg/h |  |  |
| 平均排放速率（kg/h） |  | 4.6×10-3 |  |  |

表10.2-8  污水处理站排气筒DA003  臭气浓度监测结果

| 监测位置 |  | DA003排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 采样日期 |  | 实测浓度 (无量纲) | 标干流量 (m3/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 2023.09.23 | 第1次 | 173 | 1395 | / |
|  | 第2次 | 199 | 1409 | / |
|  | 第3次 | 173 | 1211 | / |
| 2023.09.24 | 第1次 | 199 | 1322 | / |
|  | 第2次 | 173 | 1245 | / |
|  | 第3次 | 151 | 1280 | / |
| 最大排放（浓度） |  | 199 |  |  |
| 标准值(浓度) |  | 800 |  |  |

根据监测结果，验收监测期间，ECH车间排气筒DA007出口有组织检测参数为VOCs、环氧氯丙烷，排放最大值分别为VOCs11.0mg/m3、VOCs1.2×10-2kg/h、环氧氯丙烷4.4mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2限值要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h、环氧氯丙烷：10mg/m3）。

验收监测期间，碱液吸收塔排气筒DA004出口有组织检测参数为氯化氢、VOCs，排放最大值分别为氯化氢3.34mg/m3、氯化氢8.0×10-3kg/h、VOCs14.2mg/m3、VOCs3.4×10-2kg/h、氯气0.8mg/m3、氯气1.9×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（氯化氢：100mg/m3、2.24kg/h，氯气：65mg/m3、2.29kg/h）。满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1限值要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。

验收监测期间，污水处理站排气筒DA003出口有组织检测参数为VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度，排放最大值分别为VOCs2.00mg/m3、VOCs2.6×10-3kg/h、氨3.08mg/m3、氨4.1×10-3kg/h、硫化氢0.04mg/m3、硫化氢5.6×10-5kg/h、臭气浓度199（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表 1限值要求（VOCs：100mg/m3、5.0kg/h、氨：20mg/m3、1.0kg/h、硫化氢：3mg/m3、0.1kg/h、臭气浓度：800）。

2、无组织排放

（1）厂界无组织排放监测点位布点图见图10.2-1：

南风 ○3# ○2# 北 ○1# ○4# 临沂瑞丰高分子材料有限公司东经：118.570166° 北纬：35.704546° 山东依田新材料有限公司 空地 南三环路 庐山中路

图10.2-1  无组织排放监测布点图

（2）无组织采样现场气象观测记录详见下表。

表10.2-8  无组织采样现场气象观测记录表

| 采样日期 | 检测项目 | 采样频次 | 气温 （℃） | 湿度 （%） | 气压 （hPa） | 风向 | 风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.09.23 | VOCs （非甲烷总烃) | 第1次 | 24.9 | 60.5 | 1019 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第2次 | 24.9 | 60.5 | 1019 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第3次 | 24.8 | 60.3 | 1019 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第4次 | 24.8 | 60.2 | 1019 | 南风 | 1.2 |
|  | 氨、硫化氢、臭气 | 第1次 | 23.2 | 66.2 | 1021 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第2次 | 24.5 | 63.1 | 1020 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第3次 | 24.9 | 60.5 | 1019 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第4次 | 24.8 | 60.5 | 1019 | 南风 | 1.2 |
|  | 颗粒物、氯化氢、氯气 | 第1次 | 23.2 | 66.2 | 1021 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第2次 | 24.5 | 63.1 | 1020 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第3次 | 24.9 | 60.5 | 1019 | 南风 | 1.2 |
| 2023.09.24 | VOCs （非甲烷总烃) | 第1次 | 22.5 | 69.8 | 1018 | 南风 | 1.3 |
|  |  | 第2次 | 22.6 | 70.2 | 1018 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第3次 | 22.6 | 70.4 | 1018 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第4次 | 22.7 | 70.4 | 1017 | 南风 | 1.2 |
|  | 氨、硫化氢、臭气 | 第1次 | 20.5 | 70.6 | 1019 | 南风 | 1.3 |
|  |  | 第2次 | 21.6 | 69.8 | 1018 | 南风 | 1.3 |
|  |  | 第3次 | 22.5 | 70.2 | 1018 | 南风 | 1.2 |
|  |  | 第4次 | 22.9 | 70.4 | 1017 | 南风 | 1.2 |
|  | 颗粒物、氯化氢、氯气 | 第1次 | 20.5 | 70.6 | 1019 | 南风 | 1.3 |
|  |  | 第2次 | 21.6 | 69.8 | 1018 | 南风 | 1.3 |
|  |  | 第3次 | 22.5 | 70.2 | 1018 | 南风 | 1.2 |

3、厂界无组织废气排放监测结果详见下表。

表10.2-9  厂界无组织废气排放监测结果

| 监测项目 | 监测日期 | 检测点位 | 第一次 mg/m³ | 第二次 mg/m³ | 第三次 mg/m³ | 最大值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2023.09.23 | 上风向1# | 0.235 | 0.237 | 0.200 | 0.391 mg/m³ | 1.0 mg/m³ |
|  |  | 下风向2# | 0.361 | 0.369 | 0.278 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.384 | 0.372 | 0.327 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.305 | 0.303 | 0.211 |  |  |
|  | 2023.09.24 | 上风向1# | 0.211 | 0.200 | 0.214 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 0.367 | 0.334 | 0.313 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.365 | 0.370 | 0.391 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.386 | 0.301 | 0.324 |  |  |
| 氯气 | 2023.09.23 | 上风向1# | ND | ND | ND | 0.05 mg/m³ | 0.4 mg/m³ |
|  |  | 下风向2# | 0.04 | 0.02 | 0.05 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.05 | 0.04 | 0.04 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.05 | 0.05 | 0.04 |  |  |
|  | 2023.09.24 | 上风向1# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 下风向2# | 0.04 | 0.02 | 0.04 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.02 | ND | 0.03 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.05 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 氯化氢 | 2023.09.23 | 上风向1# | ND | ND | ND | 0.044 mg/m³ | 0.2 mg/m³ |
|  |  | 下风向2# | 0.044 | ND | ND |  |  |
|  |  | 下风向3# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 下风向4# | ND | ND | ND |  |  |
|  | 2023.09.24 | 上风向1# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 下风向2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 下风向3# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 下风向4# | ND | ND | ND |  |  |
| 备注 | ①检测结果低于方法检出限时，结果报告为“ND”，“ND”表示未检出； ②氯气方法检出限为0.02mg/m³；氯化氢检出限为0.020mg/m³。 |  |  |  |  |  |  |

| 监测项目 | 监测日期 | 检测点位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs （非甲烷总烃） | 2023.09.23 | 上风向1# | 0.57 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 1.55 mg/m³ | 2.0 mg/m³ |
|  |  | 下风向2# | 1.20 | 0.91 | 0.89 | 1.30 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 1.16 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.89 | 0.87 | 1.55 | 0.80 |  |  |
|  | 2023.09.24 | 上风向1# | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.66 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 1.49 | 0.84 | 0.89 | 0.78 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 1.24 | 0.85 | 0.83 | 0.87 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 1.24 | 0.89 | 0.88 | 0.85 |  |  |
| 氨 | 2023.09.23 | 上风向1# | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.17 mg/m³ | 1.0 mg/m³ |
|  |  | 下风向2# | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |  |  |
|  | 2023.09.24 | 上风向1# | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |  |  |
| 硫化氢 | 2023.09.23 | 上风向1# | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 mg/m³ | 0.03 mg/m³ |
|  |  | 下风向2# | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  | 2023.09.24 | 上风向1# | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  |  |
| 臭气（无量纲） | 2023.09.23 | 上风向1# | 11 | 10 | 11 | 11 | 14（无量纲） | 20（无量纲） |
|  |  | 下风向2# | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 14 | 12 | 12 | 13 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |
|  | 2023.09.24 | 上风向1# | 11 | 11 | 10 | 11 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 13 | 14 | 12 | 14 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |
| 备注 | 1#为厂周界上风向采样点，2#为厂周界下风向采样点，3#为厂周界下风向采样点，4#为厂周界下风向采样点。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，验收监测期间，本项目无组织氯化氢两天监控浓度最高值为0.044mg/m3；颗粒物两天监控浓度最高值为0.391mg/m3；氯气两天监控浓度最高值为0.05mg/m3；氯化氢、颗粒物、氯气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（氯化氢：0.2mg/m3、颗粒物：1.0mg/m3、氯气：0.4mg/m3）排放要求。

验收监测期间，本项目厂界无组织VOCs（非甲烷总烃）两天监控浓度最高值为1.55mg/m3；满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3（VOCs：2.0 mg/m3)。

验收监测期间，本项目厂界无组织氨两天监控浓度最高值为0.17mg/m3，无组织硫化氢两天监控浓度最高值为0.003mg/m3，无组织臭气两天监控浓度最高值为14（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及 恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018)（氨：1.0mg/m3、硫化氢：0.03mg/m3、臭气浓度：20无量纲）。

- （二）废水

根据监测结果，验收监测期间，废水总排口共检测项目pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、全盐量、可吸附有机卤化物、环氧氯丙烷、氯化物，具体监测结果见下表。

表10.2-10	  废水监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 （水温） | 化学需 氧量 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) |
| 厂区污水处理站出口 | 2023.09.23 | 1 | 8.0 （24.5℃） | 20 | 6.4 | 0.556 | 1.86 | 0.32 |
|  |  | 2 | 7.9 （25.6℃） | 19 | 5.9 | 0.584 | 1.81 | 0.33 |
|  |  | 3 | 8.1 （25.8℃） | 17 | 5.7 | 0.567 | 1.80 | 0.34 |
|  |  | 4 | 8.1 （25.4℃） | 20 | 6.4 | 0.564 | 1.74 | 0.32 |
|  | 2023.09.24 | 1 | 7.8 （21.1℃） | 17 | 6.0 | 0.996 | 2.06 | 0.07 |
|  |  | 2 | 7.9 （22.4℃） | 15 | 5.4 | 1.02 | 2.08 | 0.08 |
|  |  | 3 | 7.9 （21.9℃） | 19 | 6.1 | 0.993 | 1.99 | 0.08 |
|  |  | 4 | 7.8 （21.9℃） | 17 | 5.9 | 1.03 | 2.00 | 0.07 |
| 平均排放浓度 |  |  | 7.9 | 18 | 6.0 | 0.789 | 1.92 | 0.20 |
| 最大值 |  |  | 7.8～8.1 | 20 | 6.4 | 1.03 | 2.08 | 0.34 |
| 排放标准(mg/L) |  |  | 6.0～9.0 | 500 | 250 | 35 | 45 | 4.0 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 (mg/L) | 全盐量(mg/L) | 可吸附有机卤化物 (mg/L) | 环氧氯丙烷 (μg/L) | 氯化物 (mg/L) | / |
| 厂区污水处理站出口 | 2023.09.23 | 1 | 15 | 78 | ND | 14.6 | 30 | / |
|  |  | 2 | 16 | 72 | ND | 15.9 | 32 | / |
|  |  | 3 | 14 | 74 | ND | 16.5 | 35 | / |
|  |  | 4 | 15 | 73 | ND | 17.2 | 36 | / |
|  | 2023.09.24 | 1 | 16 | 70 | ND | 13.5 | 15 | / |
|  |  | 2 | 14 | 58 | ND | 12.8 | 12 | / |
|  |  | 3 | 14 | 62 | ND | 13.3 | 17 | / |
|  |  | 4 | 16 | 76 | ND | 10.7 | 14 | / |
| 平均排放浓度 |  |  | 15 | 70 | ND | 14.3 | 24 | / |
| 最大值 |  |  | 16 | 78 | ND | 17.2 | 36 | / |
| 排放标准(mg/L) |  |  | 300 | 1200 | 5.0 | 0.02 | 800 | / |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 备注 |  |  | 检测结果低于方法检出限时，结果报告为“ND”，“ND”表示未检出；可吸附有机卤化物的检出限为0.028mg/L。 |  |  |  |  |  |

根据监测结果，验收监测期间，废水总排口共检测项目pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、全盐量、可吸附有机卤化物、环氧氯丙烷、氯化物，监测期间排放最大值分别为pH值7.8～8.1、化学需氧量20mg/L、五日生化需氧量6.4mg/L、氨氮1.03mg/L、总氮2.08mg/L、总磷0.34mg/L、悬浮物16mg/L、全盐量78mg/L、可吸附有机卤化物均未检出、环氧氯丙烷17.2μg/L、氯化物36mg/L，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 1 间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015）及沂水城投庐山水务有限公司进水水质要求（pH值6.0～9.0、化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量250mg/L、氨氮45mg/L、总氮45mg/L、总磷4.0mg/L、悬浮物300mg/L、全盐量1600mg/L、可吸附有机卤化物5.0mg/L、环氧氯丙烷0.02mg/L、氯化物800mg/L。

（三）厂界噪声

1、厂界噪声监测点位图见图10.2-2：

北

临沂瑞丰高分子材料有限公司东经：118.570166°

北纬：35.704546°

山东依田新材料有限公司

空

地

南三环路

庐山中路

▲3#

▲

2#

▲1#

▲

3#

图10.2-2  厂界噪声监测点位图

2、厂界噪声监测结果见下表。

表10.2-11  厂界噪声监测结果  单位：dB（A）

| 测量日期 | 测量点位 | 测量时间 | 检测结果 | 测量时间 | 检测结果 | 最大值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.09.23 | 1#北厂界 | 14:19 | 57.4 | 22:00 | 47.7 | 57.6（昼）47.7（夜） | 65（昼）55（夜） |
|  | 2#东厂界 | 14:58 | 54.5 | 22:15 | 47.3 |  |  |
|  | 3#南厂界 | 14:13 | 57.1 | 22:00 | 47.6 |  |  |
|  | 4#西厂界 | 14:54 | 57.6 | 22:13 | 45.8 |  |  |
| 2023.09.24 | 1#北厂界 | 13:37 | 57.2 | 22:00 | 48.4 | 57.2（昼）48.4（夜） |  |
|  | 2#东厂界 | 13:51 | 55.3 | 22:00 | 46.7 |  |  |
|  | 3#南厂界 | 13:38 | 56.4 | 22:16 | 47.0 |  |  |
|  | 4#西厂界 | 13:55 | 56.6 | 22:15 | 46.3 |  |  |

根据监测结果，验收监测期间，本项目厂界噪声第一天昼间监测最高值为57.6dB（A），第二天昼间监测最高值为57.2dB（A）；第一天夜间监测最高值为47.7dB（A），第二天昼间监测最高值为48.4dB（A）。两天的监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值要求。

- 10.2.2污染物排放总量核算

本项目《临沂市建设项目污染物总量确认书》 (LYZL(2020)029 号)中总量指标（COD 4.127t/a、氨氮0.206t/a、二氧化硫0.28t/a、氮氧化物2.62t/a、颗粒物11.881t/a）。根据MC装置验收报告，已验收MC装置排放量为COD 0.112t/a、氨氮0.005t/a、颗粒物6.937t/a、VOCs0.005t/a，本次验收项目ECH装置总量计算结果见下表。

表10.2-12  废气中污染物排放总量计算表

| 污染物 | 排放位置 | 平均排放速率（kg/h） | 工作时间(h/a) | 实测排放量(t/a) | 排放量(t/a) | 生产负荷（%） | 折满负荷排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | ECH车间排气筒DA007 | 9.9×10-3 | 7200 | 0.071 | 0.287 | 80 | 0.359 |
|  | 碱液吸收塔排气筒DA004 | 2.8×10-2 | 7200 | 0.202 |  |  |  |
|  | 污水处理站排气筒DA003 | 2.0×10-3 | 7200 | 0.014 |  |  |  |
|  | 环评无组织排放量 |  |  |  |  |  | 0.706 |
|  | 总排放量(t/a) |  |  |  |  |  | 1.065 |
|  | 环评总量指标(t/a) |  |  |  |  |  | 1.173 |
| 备注 | 已验收MC装置VOCs0.005t/a排放量为污水处理站排气筒排放量，本次不再重复计算。 |  |  |  |  |  |  |

表 10.2-13  本项目废水污染物排放总量核算一览表

| 污染物 | 最大浓度(mg/L) | 废水量(m3/a) | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 20 | 114082.51 | 2.282 |
| 氨氮 | 1.03 |  | 0.118 |

根据一期（MC装置）验收监测报告，一期（MC装置）验收项目排放总量为：颗粒物6.937t/a、VOCs 0.005t/a、COD 0.112t/a、氨氮0.005t/a。本次验收二期（ECH及氯化钙装置）项目不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，根据本次验收监测数据，二期（ECH及氯化钙装置）项目排放总量为：VOCs0.359t/a、COD2.282t/a、氨氮0.118t/a。一期和二期之和为颗粒物6.937t/a、VOCs 1.065t/a、COD 2.394t/a、氨氮 0.123t/a。满足《临沂市建设项目污染物总量确认书》 (LYZL(2020)029 号)中总量指标（COD 4.12t/a、氨氮0.206t/a、二氧化硫0.28t/a、氮氧化物2.62t/a、颗粒物11.881t/a）要求。

11验收监测结论

## 11.1“三同时”执行情况及项目建设变化情况

- 11.1.1 “三同时”执行情况

临沂瑞丰高分子材料有限公司委托山东永润环保咨询有限公司对“临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年 ECH 工程(二期)项目(ECH 装置) ”开展环境影响评价工作，于2020年10月完成了环境影响报告书编制。并于2020年10月12日取得了临沂市行政审批服务局（临审服投资许字〔2020〕21053号）的批复，其中MC装置已于2022年8月完成自主验收。

- 11.1.2项目建设变化情况

本项目工程实际建设部分内容与环评内容未发生重大变化，具体内容见表3.6-1。

根据环办[2015]52号文（水电等九个行业建设项目）、环办环评[2018]6号文（制浆造纸等十四个行业建设项目）和环办环评函[2019]934号文（淀粉等五个行业建设项目）相关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

经比对，本项目首先不属于通知中的重点行业，其次项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变化。

根据环办环评函[2020]688号文相关规定，与项目实际建设对照情况见表3.6-1。

综上，本项目性质、规模、地点和环境保护措施均没有发生重大变动，仅为氯化钙回收减少结片干燥工段，减少氯化钙干燥包装废气的排放，故不属于重大变动。

## 11.2环保设施调试运行效果

- 11.2.1污染物排放监测结果

- 1、废气排放监测结论

（1）无组织废气检测结论

根据监测结果，验收监测期间，本项目无组织氯化氢两天监控浓度最高值为0.044mg/m3；颗粒物两天监控浓度最高值为0.391mg/m3；氯气两天监控浓度最高值为0.05mg/m3；氯化氢、颗粒物、氯气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（氯化氢：0.2mg/m3、颗粒物：1.0mg/m3、氯气：0.4mg/m3）排放要求。

验收监测期间，本项目厂界无组织VOCs（非甲烷总烃）两天监控浓度最高值为1.55mg/m3；满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3（VOCs：2.0 mg/m3)。

验收监测期间，本项目厂界无组织氨两天监控浓度最高值为0.17mg/m3，无组织硫化氢两天监控浓度最高值为0.003mg/m3，无组织臭气两天监控浓度最高值为14（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 (DB37/3161-2018)（氨：1.0mg/m3、硫化氢：0.03mg/m3、臭气浓度：20无量纲）。

（2）有组织废气检测结论

根据监测结果，验收监测期间，ECH车间排气筒DA007有组织检测参数为VOCs、环氧氯丙烷，最大值分别为VOCs11.0mg/m3、VOCs1.2×10-2kg/h、环氧氯丙烷4.4mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2限值要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h、环氧氯丙烷：10mg/m3）。

验收监测期间，碱液吸收塔排气筒DA004有组织检测参数为氯化氢、VOCs，最大值分别为氯化氢3.34mg/m3、氯化氢8.0×10-3kg/h、VOCs14.2mg/m3、VOCs3.4×10-2kg/h、氯气0.8mg/m3、氯气1.9×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（氯化氢：100mg/m3、2.24kg/h，氯气：65mg/m3、2.29kg/h）。满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1限值要求（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。

验收监测期间，污水处理站排气筒DA003有组织检测参数为VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度，最大值分别为VOCs2.00mg/m3、VOCs2.6×10-3kg/h、氨3.08mg/m3、氨4.1×10-3kg/h、硫化氢0.04mg/m3、硫化氢5.6×10-5kg/h、臭气浓度199（无量纲）。满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表 1限值要求（VOCs：100mg/m3、5.0kg/h、氨：20mg/m3、1.0kg/h、硫化氢：3mg/m3、0.1kg/h、臭气浓度：800）。

- 2、废水监测结论

根据监测结果，验收监测期间，废水总排口共检测项目pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、全盐量、可吸附有机卤化物、环氧氯丙烷、氯化物，监测期间最大值分别为pH值7.8～8.1、化学需氧量20mg/L、五日生化需氧量6.4mg/L、氨氮1.03mg/L、总氮2.08mg/L、总磷0.34mg/L、悬浮物16mg/L、全盐量78mg/L、可吸附有机卤化物均未检出、环氧氯丙烷17.2μg/L、氯化物36mg/L，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 1 间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015）及沂水城投庐山水务有限公司进水水质要求（pH值6.0～9.0、化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量250mg/L、氨氮45mg/L、总氮45mg/L、总磷4.0mg/L、悬浮物300mg/L、全盐量1600mg/L、可吸附有机卤化物5.0mg/L、环氧氯丙烷0.02mg/L、氯化物800mg/L。

3、噪声监测结论

根据监测结果，验收监测期间，本项目厂界噪声第一天昼间监测最高值为57.6dB（A），第二天昼间监测最高值为57.2dB（A）；第一天夜间监测最高值为47.7dB（A），第二天夜间监测最高值为48.4dB（A）。两天的监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值要求。

4、固体废物调查结论

本项目产生的固体废物主要包括氯化蒸馏塔产生的高沸物，废气处理过程产生的废活性炭，污水处理产生的污泥，废矿物油，另外还有少量废包装材料。不新增员工，生活垃圾无变化。

（1）危险废物

DCH蒸馏塔高沸物产生量为766.88t/a，属于危险废物，类别为HW45：261-084-45；

废气处理装置采用活性炭对污染物进行吸附处理，本项目废活性炭产生量为34t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物类别为HW49  900-039-49，委托有资质的单位进行处置；

本项目建成后新增污水处理污泥约40.4t/a，属于危险废物，类别为HW13  265-104-13，委托有资质及单位处置；

废矿物油：项目设备维修等产生废矿物油，废矿物油产生量为0.8t/a，通过对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，类别为HW08，危废代码为900-249-08，委托有资质的单位进行处置；

（2）一般固体废物

项目运行过程中产生废包装材料6.0t/a，集中收集后外售。

综上，本项目固体废弃物实施分类管理和妥善处理处置。其中一般固废全部综合利用或合理的处置；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，严格执行《危险废物转移联单管理办法》，定期委托有资质的企业处理处置。本项目产生的固体废物通过以上措施妥善处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，也不会造成二次污染。

## 11.3污染物排放总量

- 10.3.1污染物排放总量（一期和二期之和）核算

根据监测结果计算，一期和二期之和为颗粒物6.937t/a、VOCs 1.065t/a、COD 2.394t/a、氨氮 0.123t/a。满足《临沂市建设项目污染物总量确认书》 (LYZL(2020)029 号)中总量指标（COD 4.12t/a、氨氮0.206t/a、二氧化硫0.28t/a、氮氧化物2.62t/a、颗粒物11.881t/a）要求。

## 11.4排污许可证情况

本项目已于2022年7月12日完成排污许可证的申请变更工作，排污许可证编号为：91371323054973844Y001V。

## 11.5建议

- 加强各类环保设施的日常维护管理，确保各类环保设施的正常、稳定运行，最大限度地降低对周围环境的不利影响。

- 完善环保设施运行维护台账，确保污染物长期稳定达标排放

3、加强环境风险防范措施。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施；保证各类事故应急设施和应急物资在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；每年定期举行应急演练，并进一步在实践中完善相关应急内容；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

4、加强各类危险废物管理，做好相关防渗防漏工作防止地下水污染，确保各类危险废物及时由有资质单位合理处置。规范危废暂存间设置，各类危险废物的产生、贮存和转移均设置台账并加强档案管理与维护。

5、加强废水管理，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，确保废水稳定达标排放。

6、加强生产管理，规范生产操作，确保厂界无组织污染物稳定达标排放。

7、加强重点硬化防渗区和各类防渗围堰的日常管理和维护，防止地下水和土壤污染。

附 注

本监测报告书附以下附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目周边敏感目标分布图

附图3、项目厂区平面布置图

附图4、项目现场照片

附图5、项目现场检测照片

本监测报告书附以下附件：

附件1、营业执照

附件2、土地证明材料

附件3、本项目环评书批复

附件4、本项目污染物总量确认书

附件5、工况证明

附件6、环保管理制度封皮及目录

附件7、企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

附件8、危险废物委托处置合同及其运营资质

附件9、排污许可证

附件10、污水处理协议

附件11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表